UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Curso

Internet de las cosas (IoT)

Programa

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Docente

Eliecer Montero Ojeda

Actividad evaluativa

Semana 8

Informe técnico: Actividad semana 8

Sistema de ventilación inteligente

ESP32, sensores DHT11, LDR, buzzer, LEDS y condiciones

María Fernanda Cáceres Ortiz

Brayan Sneider Rincon Ardila

02 de octubre de 2026

# Marco teórico básico

Se presentan los fundamentos conceptuales y técnicos de los componentes implementados en la actividad de la semana 8

- Internet de las Cosas y sistemas sensor–controlador–actuador: El Internet de las Cosas (IoT) se apoya en sensores inteligentes que, junto con tecnologías de comunicación y protocolos de Internet, permiten conectar objetos físicos para soportar la toma de decisiones (Al-Fuqaha et al., 2015). Un sistema de automatización como el de esta actividad cierra un lazo básico: percibe el entorno con sensores (DHT11, LDR), decide mediante lógica condicional en un microcontrolador (ESP32) y actúa sobre el entorno mediante actuadores (LED, buzzer, relé).

- El sensor DHT11: El DHT11 integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor, además de un chip que convierte las medidas a una señal digital por un solo pin (Ada, 2024). Sus especificaciones relevantes son: humedad de 20–80 % con exactitud de 5 %, temperatura de 0–50 °C con exactitud de ±2 °C y una frecuencia de muestreo máxima de 1 Hz (Ada, 2024). Por tanto, el umbral de 28 °C de la actividad tiene una incertidumbre comparable a la del propio sensor, lo que justifica validar las lecturas y usar histéresis.

- Calidad y validación de datos en IoT: En IoT, las decisiones automáticas son tan confiables como los datos que las originan: una calidad de datos deficiente conduce a decisiones incorrectas (Mansouri et al., 2021; Zhang et al., 2021). En un microcontrolador esto se traduce en lecturas faltantes (NaN), fuera de rango o desactualizadas, que deben detectarse antes de evaluar cualquier condición.

- Pines GPIO y modos de entrada/salida: Los pines de propósito general (GPIO) se configuran con pinMode() como INPUT (entrada sin resistencia interna, en alta impedancia), OUTPUT (salida), INPUT_PULLUP (entrada con resistencia interna a la alimentación) e, en el ESP32, INPUT_PULLDOWN (Espressif Systems, s. f.-a). Las resistencias internas del ESP32 son de unos 45 kΩ (Espressif Systems, s. f.-a), frente a unos 20 kΩ en los ATmega de Arduino (Arduino, s. f.-b). Además, en el ESP32 los GPIO 34–39 son solo de entrada y no disponen de pull-up ni pull-down por software (Espressif Systems, s. f.-b). La lectura y escritura se hacen con digitalRead() y digitalWrite().

- Control ON/OFF e histéresis: Un controlador ON/OFF conmuta una salida entre dos estados según un umbral. Si la variable oscila alrededor del umbral, la salida cambia con mucha frecuencia, lo que acorta la vida útil de relés y otros dispositivos; para evitarlo se define una banda de histéresis entre los puntos de encendido y apagado (Omron, s. f.). La histéresis hace que la decisión dependa también del estado anterior del sistema, no solo de la lectura actual.

- Actuadores de señalización y de potencia: Los LED requieren un resistor limitador de corriente. El buzzer activo incluye un oscilador interno y suena al recibir un nivel alto, mientras que el pasivo requiere una señal de frecuencia (función tone()). El relé es un interruptor controlado que permite manejar cargas de mayor tensión o corriente (por ejemplo, un ventilador) sin conectarlas directamente al GPIO; los módulos comerciales suelen incluir transistor de excitación y algunos son activos en nivel bajo.

## Resumen General del Sistema

El sistema consiste en una solución de automatización y monitoreo ambiental basada en la plataforma ESP32 (38 pines), orientada a garantizar un entorno térmico adecuado en aulas de clase.

### Funcionamiento General

- Adquisición de Datos: El microcontrolador lee continuamente la temperatura (T) y humedad relativa (H) a través del sensor digital DHT11.

- Evaluación Térmica: Se establece un umbral de temperatura de 28.0°C.

- Estado Normal (T <= 28.0°C): Se enciende el LED Verde indicando condiciones adecuadas. El LED Rojo y el Buzzer permanecen apagados. Además, la variable de control del silenciador se reinicia automáticamente.

- Estado de Alerta (T>28.0°C): Se enciende el LED Rojo de advertencia y se apaga el LED Verde. Si la alarma sonora no ha sido silenciada, el Buzzer emite señales intermitentes de aviso.

- Control Manual de Alarma (Silenciador): Se incorpora un pulsador en el pin GPIO 32 configurado en modo INPUT_PULLUP. Al ser presionado, la variable booleana alarmaSilenciada pasa a true, desactivando la alerta sonora (Buzzer) sin alterar la indicación visual (LED Rojo), permitiendo a los usuarios silenciar el aviso auditivo mientras persista la alta temperatura.

## 2. MAPEO DE HARDWARE Y ASIGNACIÓN DE PINES (GPIO)

Para asegurar la practicidad en la protoboard, todos los periféricos se configuraron utilizando el lado accesible de la placa ESP32 de 38 pines:

| Componente | Tipo de Periférico | Pin GPIO ESP32 | Modo de Operación | Función en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 | Sensor Ambiental | GPIO 27 | Entrada Digital | Lectura de T (°C) y H (%) por bus Single-Wire |
| LED Rojo | Actuador Visual | GPIO 26 | Salida Digital | Indicador visual de Alerta (T>) |
| LED Verde | Actuador Visual | GPIO 25 | Salida Digital | Indicador visual de Estado Normal (T<=) |
| Buzzer | Actuador Sonoro | GPIO 33 | Salida Digital | Alerta sonora accionada en sobretemperatura |
| Pulsador | Interfaz de Usuario | GPIO 32 | Entrada Digital (PULL-UP) | Silenciador manual de la alerta auditiva |

# 2.Pseudocódigo de la lógica completa

- INICIO

- // -------------------------------------------------------------

- // CONFIGURACIÓN E INICIALIZACIÓN

- // -------------------------------------------------------------

- Definir PIN_DHT11       = Pin digital para DHT11

- Definir PIN_LDR         = Pin analógico para Sensor de Luminosidad

- Definir PIN_LED_ROJO    = Pin de salida LED Rojo

- Definir PIN_LED_VERDE   = Pin de salida LED Verde

- Definir PIN_BUZZER      = Pin de salida Buzzer

- Definir PIN_RELE        = Pin de salida Relé / Ventilador

- Inicializar Puerto Serial a 9600 bps

- Inicializar Sensor DHT11

- Configurar PIN_LED_ROJO, PIN_LED_VERDE, PIN_BUZZER, PIN_RELE como SALIDAS

- // -------------------------------------------------------------

- // BUCLE PRINCIPAL

- // -------------------------------------------------------------

- HACER REPETIDAMENTE:

- // 1. LECTURA DE SENSORES

- Temperatura = LeerTemperatura(PIN_DHT11)

- Humedad     = LeerHumedad(PIN_DHT11)

- Luminosidad = LeerAnalogico(PIN_LDR)

- // 2. MENSAJES DE DEPURACIÓN SERIAL

- EscribirSerial("--- LECTURA DE SENSORES ---")

- EscribirSerial("Temperatura: " + Temperatura + " °C")

- EscribirSerial("Humedad: " + Humedad + " %")

- EscribirSerial("Luminosidad: " + Luminosidad)

- // 3. DECISIÓN CONDICIONAL Y ACCIONES EN ACTUADORES

- SI Temperatura > 28 ENTONCES

- // Alerta por alta temperatura (> 28 °C)

- EscribirPin(PIN_LED_ROJO, HIGH)       // Encender LED Rojo

- EscribirPin(PIN_LED_VERDE, LOW)       // Apagar LED Verde

- EscribirPin(PIN_RELE, HIGH)           // Activar Relé / Ventilador

- EscribirPin(PIN_BUZZER, HIGH)         // Activar Buzzer de alerta

- EscribirSerial("MENSAJE: ¡Temperatura Alta! Alertando...")

- SINO

- // Temperatura normal o baja (<= 28 °C)

- EscribirPin(PIN_LED_ROJO, LOW)        // Apagar LED Rojo

- EscribirPin(PIN_LED_VERDE, HIGH)      // Encender LED Verde

- EscribirPin(PIN_RELE, LOW)            // Desactivar Relé / Ventilador

- EscribirPin(PIN_BUZZER, LOW)          // Apagar Buzzer

- EscribirSerial("MENSAJE: Temperatura OK")

- FIN SI

- // 4. RETARDO DEL BUCLE PRINCIPAL

- Esperar(2000 ms)  // Esperar 2 segundos antes de volver a medir

- FIN HACER

- FIN

# Diagrama de flujo del sistema

-

Figura 1. Diagrama de flujo del sistema

# Código comentado

## Código utilizado

/*

Asignatura: Internet de las Cosas (IoT) - TS1519

Semana 8 - Sistema de Ventilación Inteligente con Pulsador

Pines configurados para un solo lado libre del ESP32 (38 pines)

*/

#include "DHT.h"

// Definición de Pines GPIO (Lado Libre del ESP32)

#define DHTPIN 27       // Pin de datos para el sensor DHT11

#define DHTTYPE DHT11   // Tipo de sensor DHT

#define LED_ROJO 26     // Pin para el LED Rojo (Alerta > 28°C)

#define LED_VERDE 25    // Pin para el LED Verde (Estado Normal <= 28°C)

#define BUZZER 33       // Pin para el Buzzer (Alerta sonora)

#define BOTON 32        // Pin para el Pulsador (Silenciador)

// Inicialización del sensor DHT

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Variable para controlar el estado del silenciador

bool alarmaSilenciada = false;

void setup() {

// Inicialización del Puerto Serial

Serial.begin(115200);

Serial.println(F("Iniciando Sistema de Ventilación Inteligente con Pulsador..."));

// Configuración de modos de pin para salidas

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

// CONFIGURACIÓN CLAVE: Se habilita la lectura del pin 32 con resistencia PULL-UP interna

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

// Apagar actuadores al iniciar

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

// Iniciar sensor DHT11

dht.begin();

}

void loop() {

// Esperar 2 segundos entre lecturas del sensor DHT11

delay(2000);

// LECTURA DEL PULSADOR: Si se presiona el botón, conecta a Tierra (LOW) y silencia

if (digitalRead(BOTON) == LOW) {

alarmaSilenciada = true;

Serial.println(F("-> PULSADOR PRESIONADO: Alarma sonora silenciada."));

}

// Lectura de variables ambientales

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

// Validar si la lectura del sensor fue exitosa

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println(F("Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones."));

return;

}

// Salida por monitor serial

Serial.print(F("Humedad: "));

Serial.print(h);

Serial.print(F("%  |  Temperatura: "));

Serial.print(t);

Serial.println(F("°C"));

// Lógica de Control

if (t > 28.0) {

// ESTADO DE ALERTA

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);   // Encender LED Rojo

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);   // Apagar LED Verde

// Emitir sonido en el Buzzer ÚNICAMENTE si NO ha sido silenciado con el pulsador

if (!alarmaSilenciada) {

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

} else {

digitalWrite(BUZZER, LOW);   // Mantiene el buzzer apagado tras presionar el botón

}

Serial.println(F("-> ACCIÓN: Temperatura > 28°C. Activando ventilación / LED Rojo."));

} else {

// ESTADO NORMAL

alarmaSilenciada = false;       // Reinicia el silenciador para la próxima alerta

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);    // Apagar LED Rojo

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);  // Encender LED Verde

digitalWrite(BUZZER, LOW);     // Apagar Buzzer

Serial.println(F("-> ACCIÓN: Temperatura <= 28°C. Estado Normal / LED Verde."));

}

}

## Explicación del código

### Declaraciones y Parámetros Globales

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 27       // Pin de datos para el sensor DHT11
#define DHTTYPE DHT11   // Tipo de sensor DHT
#define LED_ROJO 26     // Pin para el LED Rojo (Alerta > 28°C)
#define LED_VERDE 25    // Pin para el LED Verde (Estado Normal <= 28°C)
#define BUZZER 33       // Pin para el Buzzer (Alerta sonora)
#define BOTON 32        // Pin para el Pulsador (Silenciador)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
bool alarmaSilenciada = false;

- Librería #include "DHT.h": Proporciona el protocolo de comunicación preciso para interpretar las señales del sensor DHT11.

- Directivas #define: Asignan nombres representativos a los pines físicos, mejorando la legibilidad del código.

- Variable alarmaSilenciada: Declarada como una variable de tipo booleana global (bool), actúa como bandera (flag) para memorizar si el usuario presionó el botón para silenciar el buzzer.

### Configuración Inicial (setup())

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("Iniciando Sistema de Ventilación Inteligente con Pulsador..."));

  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);

  dht.begin();
}

- Serial.begin(115200): Establece el puerto de comunicación serie a 11520 baudios para depuración en tiempo real.

- pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP): Habilita la resistencia interna de Pull-Up del ESP32 en el GPIO 32. Esto garantiza que el pin mantenga un estado alto (HIGH / 3.3 V) cuando está en reposo y pase a estado bajo (LOW /0 v) al presionar el pulsador, eliminando la necesidad de resistencias externas en la protoboard.

- Inicialización Segura: Todos los actuadores se fuerzan a nivel bajo (LOW) al arrancar para prevenir falsas activaciones.

### Bucle Principal de Control (loop())

void loop() {
  delay(2000);

  if (digitalRead(BOTON) == LOW) {
    alarmaSilenciada = true;
    Serial.println(F("-> PULSADOR PRESIONADO: Alarma sonora silenciada."));
  }

  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println(F("Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones."));
    return;
  }

  Serial.print(F("Humedad: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("%  |  Temperatura: "));
  Serial.print(t);
  Serial.println(F("°C"));

  if (t > 28.0) {
    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

    if (!alarmaSilenciada) {
      digitalWrite(BUZZER, HIGH);
      delay(200);
      digitalWrite(BUZZER, LOW);
    } else {
      digitalWrite(BUZZER, LOW);
    }

    Serial.println(F("-> ACCIÓN: Temperatura > 28°C. Activando ventilación / LED Rojo."));
  } else {
    alarmaSilenciada = false;
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);

    Serial.println(F("-> ACCIÓN: Temperatura <= 28°C. Estado Normal / LED Verde."));
  }
}

#### Fases de la ejecución:

- Detección del Silenciador: Al inicio del bucle, evalúa si digitalRead(BOTON) == LOW. En caso afirmativo, activa la bandera alarmaSilenciada = true.

- Muestreo Ambiental: Realiza la lectura del DHT11 cada 2 segundos mediante delay(2000) para respetar los tiempos del sensor.

- Manejo de Errores (isnan): Evita decisiones erróneas deteniendo el bucle con return si falla la lectura del sensor.

- Evaluación de la Lógica de Control:

- Caso T>28.0°C:

- Se activa la alerta visual (LED_ROJO = HIGH, LED_VERDE = LOW).

- Se verifica la condición if (!alarmaSilenciada): Si la alarma no ha sido silenciada, activa un pulso sonoro en el buzzer de 200 ms. Si ya fue silenciada, el buzzer permanece apagado (LOW).

- Caso T <= 28.0°C:

- Restablece el estado normal (LED_VERDE = HIGH, LED_ROJO = LOW, BUZZER = LOW).

- Reinicio automático: Ejecuta alarmaSilenciada = false;, asegurando que si la temperatura vuelve a subir en el futuro, la alarma sonora se reactive.

Preguntas de Reflexión

1. ¿Por qué es importante validar las lecturas del sensor antes de tomar decisiones?

Porque un actuador solo es tan confiable como el dato que lo dispara. Los datos de mala calidad producen decisiones erróneas en sistemas IoT (Mansouri et al., 2021; Zhang et al., 2021), y el DHT11 es propenso a ello: tiene exactitud de ±2 °C y 5 % de humedad, un rango útil limitado y no admite más de una lectura por segundo (Ada, 2024). Además, la lectura puede fallar por temporización o cableado y devolver NaN.

Sin validación, el sistema puede encender el relé o el buzzer por un falso positivo, o peor, interpretar una falla como normalidad: en C++ la comparación NaN > 28 es falsa, por lo que el programa pasaría al caso “temperatura normal” y encendería el LED verde con el sensor averiado. Prácticas recomendadas:

- Verificar con isnan() que la temperatura y la humedad sean válidas.

- Comprobar rangos plausibles (por ejemplo, 0–50 °C y 0–100 %) y descartar saltos imposibles.

- Respetar el intervalo mínimo entre lecturas (≥ 1–2 s) usando millis() en lugar de lecturas continuas.

- Promediar o filtrar varias lecturas para reducir el ruido.

- Ante un fallo, conservar el último estado válido e informar por el monitor serial, LED o buzzer.

2. ¿Qué diferencia hay entre INPUT e INPUT_PULLUP? ¿Cuándo usar cada uno?

Con INPUT el pin queda en alta impedancia: si nada lo conecta a un nivel definido, “flota” y la lectura es impredecible, por lo que necesita un resistor externo (pull-up o pull-down) o una fuente que lo maneje activamente (Arduino, s. f.-b). Con INPUT_PULLUP se activa una resistencia interna hacia la alimentación: el pin lee HIGH en reposo y LOW al conectarse a tierra, es decir, con lógica invertida (Arduino, s. f.-a).

| Característica | INPUT | INPUT_PULLUP |
| --- | --- | --- |
| Resistencia interna | Ninguna (alta impedancia) | Pull-up interna (≈ 20 kΩ en ATmega; ≈ 45 kΩ en ESP32) |
| Pin sin conectar | Flotante, lectura aleatoria | HIGH estable |
| Resistor externo | Necesario si la fuente no maneja el pin | No necesario |
| Lógica con pulsador a GND | No aplica sin resistor externo | Invertida: presionado = LOW |
| GPIO 34–39 del ESP32 | Disponible | No disponible (sin pull interno) |

•	Usar INPUT cuando la señal viene de una salida activa (módulos con salida digital como un PIR), para lecturas analógicas (LDR con analogRead() en GPIO34) o cuando ya hay un pull externo; por ejemplo, la línea de datos del DHT11, que gestiona la librería y suele llevar un pull-up de 4,7–10 kΩ.

•	Usar INPUT_PULLUP para pulsadores, interruptores o finales de carrera conectados entre el pin y GND, ahorrando el resistor externo.

3. ¿Cómo podríamos agregar histéresis a la lógica de control para evitar que el sistema se active y desactive rápidamente?

Se usan dos umbrales distintos y una variable que recuerda el estado: el sistema se activa al superar el umbral alto y solo se desactiva cuando la temperatura baja del umbral bajo (Omron, s. f.). Por ejemplo, la ventilación se enciende con t > 28 °C y se apaga con t ≤ 26 °C; entre 26 y 28 °C se mantiene el estado anterior. Como el DHT11 tiene resolución de 1 °C y exactitud de ±2 °C (Ada, 2024), conviene una banda de 1–2 °C como mínimo.

const float T_ON  = 28.0;   // enciende la ventilación

const float T_OFF = 26.0;   // apaga la ventilación (histéresis de 2 °C)

bool ventilacionOn = false; // memoria del estado anterior

void actualizarVentilacion(float t) {

if (!ventilacionOn && t > T_ON)        ventilacionOn = true;

else if (ventilacionOn && t <= T_OFF)  ventilacionOn = false;

digitalWrite(PIN_RELE,      ventilacionOn ? HIGH : LOW); // invertir si el relé es activo en bajo

digitalWrite(PIN_LED_ROJO,  ventilacionOn ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, ventilacionOn ? LOW  : HIGH);

}

Refuerzos opcionales: un tiempo mínimo entre cambios de estado (por ejemplo, 30 s con millis()) y el promedio de varias lecturas. El mismo principio aplica a la humedad (alerta con h < 40 %, normalización con h ≥ 43 %).

4. ¿Qué actuadores adicionales podríamos integrar al proyecto del aula?

- Servomotor para abrir o cerrar una ventana o persiana según temperatura y luz natural.

- Ventilador con control PWM mediante MOSFET, para variar la velocidad en lugar de solo encender/apagar.

- Relé adicional para humidificador, deshumidificador o luminaria principal, según los umbrales de humedad y luminosidad.

- Tira LED RGB (NeoPixel) como semáforo de estado visible desde el fondo del aula.

- Pantalla OLED/LCD I2C para mostrar temperatura, humedad y estado, y notificaciones remotas (Blynk/MQTT) como alerta virtual.

Toda carga de potencia (motores, ventiladores, lámparas) debe manejarse con relé o MOSFET y fuente propia, con diodo de protección en cargas inductivas; nunca directamente desde un GPIO.

5. ¿Cómo se relaciona esta semana con el objetivo final del proyecto integrador?

La semana 8 construye el núcleo local del proyecto integrador: la capa de percepción (DHT11 y LDR), la lógica de decisión en el ESP32 y la capa de actuación (LED, buzzer, relé). En IoT, ese núcleo se complementa con comunicación y aplicaciones que permiten supervisar y controlar los dispositivos a distancia (Al-Fuqaha et al., 2015). Por eso, lo desarrollado ahora será la base de las etapas siguientes:

- Conectar el ESP32 a Wi-Fi y publicar temperatura, humedad, luminosidad y estado de los actuadores en una plataforma (por ejemplo, Blynk o MQTT).

- Hacer los umbrales configurables desde un panel remoto y registrar el histórico de datos.

- Aprovechar la validación de lecturas y la histéresis para que el sistema sea robusto en operación continua.

- Reutilizar el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el repositorio GitHub como documentación técnica del proyecto final.

Análisis del sistema

- Manejo Eficiente de Entradas (INPUT_PULLUP): El uso de las resistencias internas del ESP32 simplifica el circuito eléctrico, reduce componentes externos y previene estados flotantes en la lectura del pulsador.

- Lógica de Memoria de Estado: La variable alarmaSilenciada implementa un control de estado (latch) básico sin bloquear la ejecución general del programa.

- Diseño Orientado a la Experiencia de Usuario (UX): Permite la rápida mitigación del ruido molesto del buzzer dentro de un aula mediante intervención humana, manteniendo activa la indicación visual de alerta térmica.

- Sensibilidad y Frecuencia de Muestreo: La tasa de refresco de 2 segundos se adapta a la inercia térmica de un aula, evitando oscilaciones rápidas e innecesarias en los actuadores.

# Conclusiones

- Eficiencia en la Automatización Microcontrolada: El microcontrolador ESP32 demostró ser una plataforma idónea para este tipo de aplicaciones IoT, gestionando de forma simultánea lecturas analógicas/digitales y respuestas inmediatas en actuadores.

- Optimizaciones de Hardware Interno: La implementación de la directiva INPUT_PULLUP redujo la complejidad del cableado en la protoboard y garantizó lecturas digitales estables.

- Interacción Humano-Sistema Integrada: La inclusión del silenciador de alarma añadió flexibilidad funcional al proyecto, garantizando que el sistema notifique la anomalía ambiental sin convertirse en un elemento distractor sostenido durante el desarrollo de las clases.

- Escalabilidad: La estructura modular del código permite integrar fácilmente en fases posteriores un módulo de relé para activar ventiladores reales o enviar telemetría a plataformas Cloud como Blynk o ThingsBoard mediante las capacidades Wi-Fi del ESP32.

- Bibliografía

- Arduino. (s.f.). Arduino Reference — digitalWrite(), pinMode(), INPUT_PULLUP. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/

- Autodesk. (s.f.). Tinkercad Circuits — Simulador de circuitos electrónicos. https://www.tinkercad.com/

- Boylestad, R. L. (2011). Introducción al análisis de circuitos (12.ª ed.). Pearson Educación.

- Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (s.f.). DHT11 humidity and temperature sensor [Hoja de datos]. https://akizukidenshi.com/goodsaffix/DHT11_20180119.pdf

- Autocaravana Inteligente. (s.f.). Sensor de gas MQ-2. https://fgcoca.github.io/Autocaravana-inteligente/Tactividades/T_gas/

- ElecFreaks. (s.f.). Ultrasonic ranging module HC-SR04 [Hoja de datos]. https://www.radiolocman.com/datasheet/pdf.html?di=168043

- Espressif Systems. (s.f.). Analog to digital converter (ADC) [Documentación oficial ESP-IDF]. https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/docs/en/api-reference/peripherals/adc.rst

- Keyestudio. (2024). How to detect some gas with ESP32. https://www.keyestudio.com/blog/how-to-detect-some-gas-with-esp32-237

- Naylamp Mechatronics. (s.f.). Tutorial sensores de gas MQ2, MQ3, MQ7 y MQ135. https://naylampmechatronics.com/blog/42_tutorial-sensores-de-gas-mq2-mq3-mq7-y-mq135.html

- RadioLocman. (s.f.). Ultrasonic distance sensor HC-SR04 [Hoja de datos]. https://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=612965

- SunFounder. (s.f.). Módulo sensor de gas/humo (MQ2). Universal Maker Sensor Kit Documentation. https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/es/latest/01_components_basic/04-component_gas.html

- Universal Solder. (s.f.). MQ-2 sensor for combustible gases and smoke [Ficha de producto y datasheet]. https://www.universal-solder.ca/product/mq-2-sensor-for-combustible-gases-and-smoke/

- VVA Industrial. (2025). Sensor de gas MQ2. https://vvaindustrial.com/detector-de-gas/sensor-de-gas-mq2/

- Winsen Electronics. (2021). MQ-2: Flammable gas sensor manual (versión 1.6) [Hoja de datos]. Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. https://www.winsen-sensor.com/d/files/manual/mq-2.pdf

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Programming Guide.

- Arduino. (2023). Arduino Documentation - Digital Pins.

- Casado-Vara, R., & Prieto, J. (2020). loT Fundamentals with ESP32.

- Knight, N. (2022). Learn Electronics with Arduino.

- Blynk Documentation. (2024).

- Adafruit Learning System. (2024).