Unidades Tecnológicas de Santander

Internet de las cosas (IOT)

Grupo B192

Docente

Eliecer Montero Ojeda

DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO

SafeKitchen IoT

Monitor de seguridad preventivo para adultos mayores e instalaciones departamentales.

María Fernanda Cáceres Ortiz

Brayan Sneider Rincon Ardila

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Título del proyecto	3

1.	Introducción	3

2.	Justificación	3

3.	Objetivos	3

3.1	Objetivo general	3

3.2	Objetivos específicos	3

4.	Árbol de problemas	4

5.	Árbol de objetivos	5

6.	Diagrama de actores	5

7.	Requerimientos funcionales	6

8.	Requerimientos no funcionales	9

9.	Diagrama de arquitectura IOT	11

10.	Avance semanal del proyecto	13

10.1	Semana 7: comunicación serial y depuración	13

10.2	Semana 8: entradas y salidas digitales, actuadores y lógica de control	19

10.3	Semana 9: conexión WiFi del ESP32	25

10.4	Evolución del proyecto por semanas	31

Bibliografía	34

# Título del proyecto

SafeKitchen IoT: monitor de seguridad preventivo para adultos mayores e instalaciones departamentales.

# Introducción

La cocina es uno de los espacios del hogar con mayor riesgo de incendios, fugas de gas y accidentes. Esta situación es especialmente crítica cuando involucra a adultos mayores que viven solos o permanecen mucho tiempo sin compañía, debido a que la pérdida progresiva de capacidades sensoriales o motoras dificulta una reacción rápida ante el peligro.

Para mitigar este problema, se presenta SafeKitchen IoT, un sistema de bajo costo diseñado para monitorear continuamente el entorno de la cocina y generar alertas tempranas. La propuesta integra cuatro sensores clave conectados a un microcontrolador: MQ-2 (gas y humo), DHT11 (temperatura y humedad), LDR (iluminación) y HC-SR04 (presencia y distancia). El sistema evalúa las lecturas en tiempo real, activa alarmas locales, envía notificaciones remotas a familiares o cuidadores a través de una aplicación móvil y almacena un histórico de datos para su análisis.

# Justificación

Los olvidos al cocinar, la falta de detección de fugas o los episodios de inmovilidad por caídas pueden transformarse rápidamente en siniestros graves. Frente a esta vulnerabilidad, las soluciones comerciales actuales suelen ser costosas, complejas de instalar o se enfocan en un solo tipo de riesgo.

La relevancia de SafeKitchen IoT radica en su enfoque integral, accesible y preventivo:

      - Monitoreo multivariable: Evalúa de manera simultánea factores ambientales (fuego, gas y luz) e interacción física (presencia frente a la estufa), reduciendo falsos positivos y detectando situaciones atípicas (como una estufa encendida sin nadie cerca).

      - Bajo costo y viabilidad: El uso de sensores de amplia disponibilidad y un microcontrolador económico facilita su implementación en cualquier hogar sin implicar grandes presupuestos.

      - Soporte remoto y autonomía: Permite que los cuidadores supervisen a distancia mediante la aplicación móvil y el histórico de lecturas, protegiendo la vida e integridad del adulto mayor sin invadir su independencia.

# Objetivos

# Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema IoT de bajo costo que prevenga incendios, fugas de gas y accidentes en la cocina, mediante el monitoreo continuo de variables ambientales y de presencia, orientado a la protección de adultos mayores y personas que viven solas.

# Objetivos específicos

      - Detectar de forma continua la presencia de gas o humo en el ambiente mediante el sensor MQ-2, generando una alerta inmediata al superar el umbral de seguridad.

      - Monitorear la temperatura y la humedad del entorno con el sensor DHT11, para identificar focos de calor anómalos asociados a un posible inicio de incendio.

      - Determinar el estado de la iluminación de la cocina (encendida o apagada) mediante el sensor LDR, permitiendo detectar olvidos o consumos innecesarios.

      - Detectar la presencia y el tiempo de inactividad de una persona frente a la estufa mediante el sensor ultrasónico HC-SR04, como mecanismo de apoyo ante caídas o descuidos.

      - Generar alertas automáticas locales (sonoras y visuales) y remotas (notificaciones a un cuidador) ante cualquier condición de riesgo detectada por el sistema.

      - Registrar un histórico de las lecturas de los sensores que permita analizar el comportamiento del entorno a lo largo del tiempo.

# Árbol de problemas

El árbol de problemas identifica la situación negativa central que motiva el proyecto, sus causas directas (parte inferior) y sus efectos o consecuencias (parte superior). Esta estructura permite comprender con claridad por qué es necesario intervenir y sobre qué causas debe actuar la solución tecnológica propuesta.

## Figura 1. Árbol de problemas

# Árbol de objetivos

El árbol de objetivos traduce en positivo cada uno de los elementos identificados en el árbol de problemas: la situación negativa central se convierte en el objetivo general del proyecto, las causas se transforman en medios o líneas de acción, y los efectos se convierten en los fines o beneficios esperados una vez implementada la solución.

## Figura 2. Árbol de objetivos

# Diagrama de actores

El siguiente diagrama presenta el resultado de la identificación de las personas y componentes sistémicos que interactúan dentro del ecosistema de SafeKitchen IoT.

      - Adulto Mayor: Usuario directo y pasivo del sistema. Es la persona monitoreada y protegida. No requiere interactuar técnicamente con el dispositivo.

      - Cuidador o Familiar: Usuario activo del lado del software. Recibe las notificaciones, monitorea el estado desde su aplicación y toma decisiones ante las alertas emitidas.

      - Sistema SafeKitchen (Hardware): Dispositivo físico ubicado en el área de la cocina, responsable de censar el entorno físico y ejecutar las alarmas locales.

      - Plataforma Cloud (Servidor): Infraestructura tecnológica en la nube que procesa la información enviada por el hardware y enruta las alertas correspondientes a los cuidadores.

## Figura 3. Diagrama de actores

# Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales están orientados al análisis de las necesidades funcionales que se deben suplir para cumplir con el objetivo planteado para la aplicación a desarrollar.

## Tabla 1

RF_01

| Código del requerimiento | RF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Gas y Humo |
| Propósito | Advertir de manera temprana la presencia de gases combustibles o humo en el ambiente para prevenir incendios o intoxicaciones. |
| Descripción | El sistema debe medir continuamente la concentración de gases combustibles y humo mediante el sensor MQ-2, disparando un evento al superar el umbral de seguridad. |
| Entradas | Lectura analógica de concentración de gas/humo proveniente del sensor MQ-2. |
| Salidas | Evento de alerta de gas/humo enviado al módulo de procesamiento y activación de notificación. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 2

RF_02

| Código del requerimiento | RF-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Monitoreo de Temperatura |
| Propósito | Detectar incrementos anómalos de temperatura que puedan indicar un fuego incipiente. |
| Descripción | El sistema debe monitorear la temperatura ambiental mediante el sensor DHT11 para detectar picos abruptos que sugieran la presencia de un fuego incipiente. |
| Entradas | Lectura de temperatura y humedad proveniente del sensor DHT11. |
| Salidas | Evento de alerta por temperatura elevada enviado al módulo de procesamiento. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 3

RF_03

| Código del requerimiento | RF-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Luces Encendidas |
| Propósito | Evitar el consumo innecesario de energía eléctrica por luces olvidadas encendidas. |
| Descripción | El sistema debe medir la intensidad luminosa mediante el sensor LDR para inferir si las luces principales han sido olvidadas en estado encendido durante la noche. |
| Entradas | Lectura de intensidad lumínica del sensor LDR y referencia horaria del sistema. |
| Salidas | Notificación de luz encendida enviada al cuidador o residente. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 4

RF_04

| Código del requerimiento | RF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Presencia e Inmovilidad |
| Propósito | Supervisar la permanencia frente a la estufa e identificar posibles caídas o desmayos. |
| Descripción | El sistema debe detectar la presencia frente a la estufa y calcular el tiempo de permanencia mediante el sensor HC-SR04. Adicionalmente, detectará inmovilidad a nivel del suelo para inferir posibles caídas. |
| Entradas | Distancia medida por el sensor ultrasónico HC-SR04 y tiempo transcurrido desde la última detección de movimiento. |
| Salidas | Alerta de inmovilidad o posible caída, y registro del tiempo de permanencia frente a la estufa. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 5

RF_05

| Código del requerimiento | RF-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Envío de Notificaciones Remotas |
| Propósito | Informar de manera inmediata al cuidador ante cualquier anomalía detectada por el sistema. |
| Descripción | El sistema debe enviar notificaciones push, SMS o correo electrónico al cuidador de manera inmediata cuando ocurra una anomalía. |
| Entradas | Evento de anomalía generado por cualquiera de los módulos de sensado (gas, temperatura, luz o presencia). |
| Salidas | Notificación push, SMS o correo electrónico entregada al cuidador. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 6

RF_06

| Código del requerimiento | RF-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Activación de Alarma Local |
| Propósito | Alertar directamente a la persona presente en el lugar de los hechos ante una situación de riesgo. |
| Descripción | El sistema debe activar un buzzer en el lugar de los hechos para alertar directamente al adulto mayor. |
| Entradas | Señal de anomalía crítica detectada localmente por el microcontrolador. |
| Salidas | Activación sonora del buzzer en el sitio del evento. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

# Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales buscan suplir y garantizar el cumplimiento de requerimientos adicionales como la seguridad, usabilidad y rendimiento que garanticen el óptimo y fácil funcionamiento de la aplicación a construir.

## Tabla 7

RNF_01

| Código del requerimiento | RNF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Disponibilidad del Sistema |
| Propósito | Garantizar el monitoreo constante e ininterrumpido de las condiciones de riesgo en la vivienda. |
| Descripción | El sistema debe operar bajo un esquema 24/7 sin interrupciones, requiriendo conexión constante a la corriente eléctrica y preferiblemente un banco de batería de respaldo. |
| Entradas | Suministro eléctrico continuo y, opcionalmente, energía de respaldo de un banco de baterías. |
| Salidas | Operación continua del sistema durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 8

RNF_02

| Código del requerimiento | RNF-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Tiempo de Respuesta (Latencia) |
| Propósito | Asegurar que las alertas lleguen al cuidador con la rapidez suficiente para actuar a tiempo. |
| Descripción | El lapso entre la detección física de la anomalía y la recepción de la alerta por parte del cuidador debe ser inferior a 5 segundos. |
| Entradas | Evento de anomalía detectado por cualquiera de los sensores del sistema. |
| Salidas | Notificación recibida por el cuidador en un tiempo menor a 5 segundos. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 9

RNF_03

| Código del requerimiento | RNF-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Usabilidad |
| Propósito | Facilitar el uso de la interfaz a cuidadores sin conocimientos técnicos. |
| Descripción | La interfaz gráfica para el cuidador debe ser altamente intuitiva, diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos, priorizando iconos grandes y claros. |
| Entradas | Interacción del cuidador con el dashboard web o la aplicación móvil. |
| Salidas | Interfaz simple, con iconografía clara, que permite comprender el estado del sistema sin capacitación previa. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 10

RNF_04

| Código del requerimiento | RNF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Confiabilidad |
| Propósito | Minimizar la ocurrencia de falsos positivos en la detección de anomalías. |
| Descripción | Los sensores deben contar con calibración de software para evitar falsos positivos recurrentes. |
| Entradas | Lecturas crudas provenientes de los sensores MQ-2, DHT11, LDR y HC-SR04. |
| Salidas | Lecturas calibradas y validadas antes de generar una alerta al usuario. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 11

RNF_05

| Código del requerimiento | RNF-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Escalabilidad y Mantenibilidad |
| Propósito | Permitir el crecimiento futuro del sistema y facilitar su mantenimiento. |
| Descripción | La arquitectura debe permitir la futura integración de sensores adicionales y asegurar que el reemplazo de módulos sea un proceso sencillo. |
| Entradas | Nuevos módulos, sensores o componentes de hardware/software a integrar en el sistema. |
| Salidas | Arquitectura modular que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y el reemplazo de componentes existentes. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

# Diagrama de arquitectura IOT

La arquitectura se fundamenta en un modelo de 4 capas estándar para soluciones de Internet de las Cosas.

## Figura 4. Arquitectura IOT

## Tabla 12

Arquitectura de componentes por capas

| Capa | Nombre | Componentes y Tecnologías Involucradas |
| --- | --- | --- |
| Capa 1 | Percepción (Sensores y Actuadores) | Hardware periférico: Sensor de Gas (MQ-2), Temperatura/Humedad (DHT11), Luz (LDR), Ultrasonido (HC-SR04), Buzzer y LEDs indicadores. |
| Capa 2 | Red / Transporte | Microcontrolador (ej. ESP32, ESP8266). Conectividad a la red local y uso de protocolos de comunicación ligeros (MQTT, HTTP/REST). |
| Capa 3 | Procesamiento / Plataforma | Servidor Cloud (Broker MQTT, AWS IoT, Google Firebase, Node-RED). Encargado de almacenar históricos, evaluar reglas de negocio y gestionar eventos. |
| Capa 4 | Aplicación (Usuario Final) | Dashboard Web o Aplicación Móvil (iOS/Android). Interfaz que permite al cuidador visualizar el estado en tiempo real y recibir alertas. |

## Figura 5. Diagrama IOT

# Avance semanal del proyecto

A partir de la Semana 7, el documento técnico del proyecto se actualiza cada semana con los temas vistos en clase. Este apartado indica a qué semana corresponde cada tema y en qué parte del prototipo de SafeKitchen IoT se evidencia, relacionándolo con los requerimientos funcionales (RF), los requerimientos no funcionales (RNF) y las capas de la arquitectura definidos en las secciones 7, 8 y 9.

# Semana 7: comunicación serial y depuración

El tema de la Semana 7 fue la comunicación serial y la depuración de dispositivos IoT. En SafeKitchen IoT se aplicó en la capa de Percepción: el ESP32 lee la temperatura y la humedad con el sensor DHT11 y la luminosidad con el sensor LDR cada 2 segundos, muestra los valores en el Monitor Serial a 115200 baudios e informa mediante los mensajes [OK], [ERROR] y [ALERTA] las fallas de lectura y los valores fuera de rango. La Tabla 13 relaciona cada concepto con su evidencia en el proyecto.

## Tabla 13

Evidencia de la Semana 7 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Comunicación serial y Monitor Serial | Inicio del puerto con Serial.begin(115200) en setup() y visualización de las lecturas, con su etiqueta y unidad, en el Monitor Serial. | Capa 2: Red / Transporte (canal local de depuración) |
| Lectura de sensores digitales y analógicos | DHT11 (GPIO 4) para temperatura y humedad, y LDR (GPIO 34) para luminosidad con analogRead(). | RF-02, RF-03 y Capa 1: Percepción |
| Muestreo periódico sin bloquear el programa | Temporización con millis() y la constante INTERVALO_MUESTREO (2000 ms), sin usar delay(). | Base para RF-05 y RF-06 (tareas simultáneas) |
| Validación de datos y manejo de errores | Verificación con isnan() de las lecturas del DHT11 y mensaje [ERROR] cuando el sensor no responde. | RNF-04: Confiabilidad |
| Umbrales y mensajes de alerta | Umbrales de 28 °C (temperatura máxima), 15 °C (mínima), 40 % y 80 % de humedad, y 500 de luminosidad mínima, con mensajes [ALERTA]. | RF-02 y RF-03 |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Para el avance de la Semana 7 se utilizó una tarjeta ESP32 DevKit V1 como microcontrolador, un sensor DHT11 para temperatura y humedad, una fotorresistencia (LDR) con una resistencia de 10 kΩ para medir la luminosidad, una protoboard, cables Dupont y un cable USB que alimenta la placa y la comunica con el computador. La Tabla 14 detalla las conexiones del circuito, que corresponden a la capa 1 de Percepción de la arquitectura del proyecto (Tabla 12).

## Tabla 14

Conexiones del circuito de la Semana 7

| Componente | Terminal | Conexión en el ESP32 |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | VCC | 3.3 V |
| DHT11 | GND | GND |
| DHT11 | DATA | GPIO 4 |
| LDR | Extremo 1 | 3.3 V |
| LDR | Extremo 2 | GPIO 34 (nodo del divisor de voltaje) |
| Resistencia de 10 kΩ | Extremo 1 | GPIO 34 (nodo del divisor de voltaje) |
| Resistencia de 10 kΩ | Extremo 2 | GND |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Figura 6. Diagrama de conexión del ESP32 con el DHT11 y el LDR

El LDR y la resistencia de 10 kΩ forman un divisor de voltaje: al aumentar la luz, la resistencia del LDR disminuye y el voltaje en el GPIO 34 sube. El convertidor analógico-digital del ESP32 entrega valores de 0 a 4095 (12 bits), por lo que una lectura baja indica poca luz. Se eligió el GPIO 34 porque pertenece al ADC1, cuyos pines siguen disponibles cuando se activa el WiFi, decisión que se retoma en la Semana 9. En SafeKitchen IoT esta lectura es la base del requerimiento RF-03: con una referencia horaria permitirá detectar luces olvidadas encendidas y, además, advertir una iluminación insuficiente en la zona de trabajo de la cocina.

La comunicación serial se inicia en setup() con Serial.begin(115200); esta velocidad debe coincidir con la configurada en el Monitor Serial del Arduino IDE, de lo contrario el texto aparece con caracteres ilegibles (Arduino, s. f.). El muestreo se realiza cada 2 segundos con millis(), la variable ultimoMuestreo y la constante INTERVALO_MUESTREO, sin usar delay(). A diferencia de delay(), este enfoque no bloquea el microcontrolador, condición necesaria para las tareas que SafeKitchen IoT deberá ejecutar de forma simultánea más adelante, como la alarma local (RF-06), el envío de notificaciones (RF-05) y la lectura del resto de sensores. Los valores se imprimen con su etiqueta y unidad (°C y %), con un decimal para temperatura y humedad, y cada ciclo se separa con una línea divisoria para facilitar la lectura. La Figura 7 muestra el Monitor Serial con el prototipo en funcionamiento: lecturas en rango normal seguidas de una alerta por temperatura alta y otra por iluminación insuficiente.

## Figura 7. Monitor Serial con lecturas en tiempo real y alertas activadas

El Código 1 muestra la configuración de pines, los umbrales y el muestreo periódico con millis() que se describen arriba.

#define DHT_PIN 4        // DHT11 en el GPIO 4

#define DHT_TYPE DHT11

#define LDR_PIN 34       // LDR en el GPIO 34 (ADC1)

#define TEMP_MAX 28.0    // Umbrales de alerta

#define TEMP_MIN 15.0

#define HUM_MIN 40.0

#define HUM_MAX 80.0

#define LUZ_MIN 500      // Escala del ADC: 0-4095

unsigned long ultimoMuestreo = 0;

const unsigned long INTERVALO_MUESTREO = 2000;   // 2 s entre lecturas

void setup() {

Serial.begin(115200);  // Debe coincidir con el Monitor Serial

dht.begin();

Serial.println("[OK] Sensor DHT11 inicializado");

}

void loop() {

// Muestreo sin bloquear el programa (sin delay)

if (millis() - ultimoMuestreo >= INTERVALO_MUESTREO) {

ultimoMuestreo = millis();

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

int luminosidad = analogRead(LDR_PIN);

// ... validación y alertas (Código 2)

}

}

## Código 1. Semana 7: configuración, umbrales y muestreo con millis()

La depuración se apoya en tres tipos de mensajes: [OK] confirma el inicio de los sensores y que todos los valores están en rango, [ERROR] informa que una lectura falló y [ALERTA] indica un valor fuera de rango. El DHT11 puede devolver NaN (not a number) cuando no responde, por ejemplo si el cable de datos está suelto; por eso, antes de usar los valores, el código verifica isnan(temperatura) || isnan(humedad) y, si la lectura es inválida, imprime [ERROR], indica verificar las conexiones y omite el ciclo con return para no evaluar umbrales con datos erróneos. Así se atiende el requerimiento de confiabilidad RNF-04, ya que una lectura inválida no genera una alerta falsa.

El Código 2 corresponde a la validación de las lecturas y a la generación de los mensajes [ERROR], [ALERTA] y [OK].

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("[ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11");

Serial.println("        Verifique las conexiones");

return;   // Se omite el ciclo para no evaluar datos inválidos

}

bool alerta = false;

if (temperatura > TEMP_MAX) {

Serial.println("[ALERTA] Temperatura ALTA");

alerta = true;

} else if (temperatura < TEMP_MIN) {

Serial.println("[ALERTA] Temperatura BAJA");

alerta = true;

}

if (luminosidad < LUZ_MIN) {

Serial.println("[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE");

alerta = true;

}

if (!alerta) {

Serial.println("[OK] Todos los valores en rango normal");

}

## Código 2. Semana 7: validación de lecturas y mensajes de alerta

Cada variable se compara con sus umbrales y, si está fuera de rango, se imprime un mensaje [ALERTA] y la variable alerta pasa a true; si ninguna condición se cumple, se informa [OK] Todos los valores en rango normal. La Tabla 15 resume los umbrales iniciales del prototipo y su relevancia para la cocina.

## Tabla 15

Umbrales de alerta del sistema

| Variable | Valor inicial (constante) | Mensaje de alerta | Relevancia en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima | 28.0 °C (TEMP_MAX) | [ALERTA] Temperatura ALTA | Posible foco de calor anómalo (RF-02). Es un valor de prueba que se calibrará en la cocina real. |
| Temperatura mínima | 15.0 °C (TEMP_MIN) | [ALERTA] Temperatura BAJA | Detecta condiciones ambientales atípicas del recinto. |
| Humedad mínima | 40.0 % (HUM_MIN) | [ALERTA] Humedad BAJA | Referencia ambiental para interpretar la temperatura. |
| Humedad máxima | 80.0 % (HUM_MAX) | [ALERTA] Humedad ALTA | Posible exceso de vapor por cocción prolongada o ventilación deficiente. |
| Luminosidad mínima | 500 en escala 0–4095 (LUZ_MIN) | [ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE | Base de RF-03: iluminación de la zona de cocción y luces encendidas. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

La elección de los umbrales determina la sensibilidad del sistema. Un umbral máximo demasiado bajo genera alertas constantes incluso en condiciones normales y el usuario termina ignorándolas; uno demasiado alto retrasa la detección de una situación de riesgo. En una aplicación de seguridad como SafeKitchen IoT, el umbral debe equilibrar la detección temprana con la reducción de falsos positivos (RNF-04). Por ello, los valores de la Tabla 15 son iniciales y se calibrarán en la cocina donde se instale el dispositivo, considerando que el calor de la estufa o del horno modifica de forma normal la temperatura del ambiente.

Para comprobar la depuración del prototipo se definieron cuatro pruebas con fallas inducidas, resumidas en la Tabla 16.

## Tabla 16

Pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo serial

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Lectura normal | Cubrir el LDR y acercar la mano al DHT11. | Los valores cambian en el Monitor Serial. |
| Temperatura alta | Aplicar calor suave al DHT11. | Mensaje [ALERTA] Temperatura ALTA. |
| Sensor desconectado | Retirar el cable de datos del DHT11. | Mensaje [ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11. |
| Luz insuficiente | Cubrir completamente el LDR. | Mensaje [ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Las preguntas orientadoras de la semana se responden desde el punto de vista de SafeKitchen IoT:

      - ¿Cómo ayuda la comunicación serial a verificar el funcionamiento del sistema? Permite observar en tiempo real lo que hace el ESP32: confirma que cada sensor se inicializó, muestra los valores medidos y revela errores de conexión antes de integrar módulos más complejos como los actuadores o el WiFi. Es el primer canal de pruebas del prototipo.

      - ¿Qué datos son relevantes para el monitoreo de la cocina? En esta etapa, la temperatura y la humedad (DHT11) y la luminosidad (LDR). Más adelante se sumarán la concentración de gas y humo (MQ-2) y la presencia frente a la estufa (HC-SR04), que son los datos más críticos para la seguridad del adulto mayor.

      - ¿Cómo se pueden detectar y corregir errores en el sistema? Validando cada lectura con isnan(), mostrando mensajes [ERROR] que orientan sobre la causa probable (por ejemplo, revisar el cable de datos del DHT11) y ejecutando pruebas con fallas inducidas. Si la lectura es inválida se descarta el ciclo, de modo que no se tomen decisiones con datos erróneos.

      - ¿Qué mensajes de alerta son útiles para el usuario final? Mensajes cortos que indiquen el nivel y la variable afectada, como [ALERTA] Temperatura ALTA, y que expliquen qué ocurre y no solo el valor medido. En las semanas siguientes esta información se traducirá en señales sonoras y visuales locales y en notificaciones al cuidador (RF-05 y RF-06).

Al finalizar la Semana 7, el estado de los componentes del proyecto integrador es el que muestra la Tabla 17.

## Tabla 17

Estado de los componentes al finalizar la Semana 7

| Componente | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sensores | Funcional | DHT11 y LDR leyendo correctamente. |
| Comunicación serial | Funcional | Monitor Serial mostrando datos. |
| Depuración | Funcional | Mensajes de error y alerta. |
| Documentación | En proceso | Código comentado y diagramas. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Los pasos siguientes, correspondientes a la Semana 8, son implementar entradas y salidas digitales, controlar actuadores (LED y buzzer), diseñar la lógica de control para la automatización e integrar los sensores con los actuadores, de modo que SafeKitchen IoT pase de solo medir a responder ante las condiciones detectadas.

# Semana 8: entradas y salidas digitales, actuadores y lógica de control

En la Semana 8 el prototipo pasó de solo leer datos a actuar sobre ellos. Se implementó una lógica condicional que compara la temperatura del DHT11 con el umbral de 28 °C: si no lo supera, se enciende el LED verde; si lo supera, se enciende el LED rojo y se activa el buzzer, que puede silenciarse con un pulsador sin apagar la indicación visual. Con esto SafeKitchen IoT comienza a cubrir la alarma local (RF-06) y cierra el lazo entre el monitoreo de temperatura (RF-02) y la respuesta del sistema. La Tabla 18 muestra dónde se evidencia cada concepto.

## Tabla 18

Evidencia de la Semana 8 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Salidas digitales y actuadores | LED rojo (GPIO 26), LED verde (GPIO 25) y buzzer (GPIO 33) controlados con digitalWrite(). | RF-06 y Capa 1: Percepción (buzzer y LEDs indicadores) |
| Entradas digitales con INPUT_PULLUP | Pulsador en el GPIO 32 que activa la variable alarmaSilenciada y apaga el buzzer sin apagar el LED rojo. | RF-06: Activación de alarma local |
| Lógica condicional if/else | Temperatura mayor a 28 °C: estado de alerta (LED rojo y buzzer). Temperatura menor o igual a 28 °C: estado normal (LED verde) y reinicio del silenciador. | RF-02 y RF-06 |
| Integración de sensores con actuadores | La lectura del DHT11 (GPIO 27) decide directamente el estado de los LED y del buzzer, y cada acción se informa por el Monitor Serial. | RF-02 y RF-06 |
| Validación de datos | La lectura inválida (isnan) se descarta y se informa por el Monitor Serial, evitando activar actuadores con datos erróneos. | RNF-04: Confiabilidad |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El prototipo de la Semana 8 funciona en un ciclo de tres pasos, que combina lectura, decisión y actuación:

      - Adquisición de datos: el ESP32 lee la temperatura y la humedad relativa con el DHT11 cada 2 segundos y descarta el ciclo si la lectura no es válida.

      - Evaluación de la condición: la temperatura se compara con el umbral de 28 °C. Con T ≤ 28 °C el sistema está en estado normal: LED verde encendido, LED rojo y buzzer apagados, y el silenciador se reinicia. Con T > 28 °C pasa a estado de alerta: LED rojo encendido, LED verde apagado y, si la alarma no fue silenciada, pulsos de 200 ms en el buzzer.

      - Control manual del silenciador: un pulsador conectado al GPIO 32 activa la variable alarmaSilenciada, que apaga el sonido sin alterar la indicación visual mientras persista la condición de alerta.

En una cocina ocupada por un adulto mayor, este diseño busca que la alarma sonora sea útil sin convertirse en una molestia: el pitido puede silenciarse, pero el LED rojo recuerda que la condición de riesgo continúa. La Tabla 19 presenta la asignación de pines; todos los periféricos se ubicaron en el lado accesible de la placa ESP32 de 38 pines para facilitar el montaje en la protoboard.

## Tabla 19

Asignación de pines y periféricos de la Semana 8

| Componente | Tipo de periférico | Pin | Modo de operación | Función en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 | Sensor ambiental | GPIO 27 | Entrada digital | Lectura de temperatura (°C) y humedad (%) por bus de un solo hilo (RF-02). |
| LED rojo | Actuador visual | GPIO 26 | Salida digital | Indicador visual del estado de alerta (T > 28 °C). |
| LED verde | Actuador visual | GPIO 25 | Salida digital | Indicador visual del estado normal (T ≤ 28 °C). |
| Buzzer | Actuador sonoro | GPIO 33 | Salida digital | Alarma local sonora ante sobretemperatura (RF-06). |
| Pulsador | Interfaz de usuario | GPIO 32 | Entrada digital (INPUT_PULLUP) | Silenciador manual de la alerta sonora. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El circuito de esta semana se armó en el lado libre de la placa ESP32 de 38 pines, por lo que el DHT11 pasó del GPIO 4 al GPIO 27 con respecto a la Semana 7. La lectura del LDR no hace parte del circuito de esta actividad y se reintegrará al prototipo en una semana posterior.

Combinando la temperatura, el estado del silenciador y la validez de la lectura, el sistema presenta los comportamientos de la Tabla 20.

## Tabla 20

Estados de las salidas según la condición del sistema

| Condición | LED verde | LED rojo | Buzzer | Mensaje en el Monitor Serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal (T ≤ 28 °C) | Encendido | Apagado | Apagado | ACCIÓN: temperatura ≤ 28 °C, estado normal. |
| Alerta sin silenciar (T > 28 °C) | Apagado | Encendido | Pulso de 200 ms en cada ciclo | ACCIÓN: temperatura > 28 °C. |
| Alerta silenciada | Apagado | Encendido | Apagado | PULSADOR PRESIONADO: alarma sonora silenciada. |
| Lectura inválida (NaN) | Mantiene el estado anterior | Mantiene el estado anterior | Mantiene el estado anterior | Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El Código 4 presenta la asignación de pines y la configuración de las entradas y salidas, y el Código 3 la lógica de control que enciende los LED, el buzzer y atiende el silenciador.

#define DHTPIN 27      // DHT11

#define DHTTYPE DHT11

#define LED_ROJO 26    // Alerta (T > 28 °C)

#define LED_VERDE 25   // Estado normal (T <= 28 °C)

#define BUZZER 33      // Alerta sonora

#define BOTON 32       // Pulsador (silenciador)

bool alarmaSilenciada = false;   // Memoria del estado del silenciador

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);  // Resistencia interna: sin resistor externo

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);   // Actuadores apagados al iniciar

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

dht.begin();

}

## Código 4. Semana 8: pines y configuración de entradas y salidas

void loop() {

delay(2000);

// Pulsador con INPUT_PULLUP: presionado = LOW

if (digitalRead(BOTON) == LOW) {

alarmaSilenciada = true;

Serial.println(F("-> PULSADOR PRESIONADO: Alarma sonora silenciada."));

}

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println(F("Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones."));

return;

}

if (t > 28.0) {                      // ESTADO DE ALERTA

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

if (!alarmaSilenciada) {           // Sonido solo si no fue silenciado

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

} else {

digitalWrite(BUZZER, LOW);

}

} else {                             // ESTADO NORMAL

alarmaSilenciada = false;          // Reinicia el silenciador

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

}

}

## Código 3. Semana 8: lógica de control con LED, buzzer y silenciador

La validación de las lecturas es crítica en un sistema de seguridad. En C++ la comparación NaN > 28 es falsa; por lo tanto, sin la verificación con isnan(), un sensor averiado llevaría al programa al caso de temperatura normal y encendería el LED verde, indicando una falsa normalidad. Además, el DHT11 tiene una exactitud de ±2 °C en temperatura y de ±5 % en humedad, resolución de 1 °C y no admite más de una lectura por segundo (Aosong, s. f.), por lo que el umbral de 28 °C tiene una incertidumbre comparable a la del propio sensor.

El pulsador se conecta entre el GPIO 32 y tierra y usa la resistencia interna del ESP32 mediante INPUT_PULLUP (de unos 45 kΩ), de modo que el pin lee HIGH en reposo y LOW al presionarse, con lógica invertida y sin necesidad de un resistor externo. Esto simplifica el circuito y evita lecturas flotantes. Debe tenerse presente que los GPIO 34 a 39 del ESP32 son solo de entrada y no disponen de resistencias internas (Espressif Systems, s. f.), por lo que no sirven para pulsadores con INPUT_PULLUP; el LDR, que es analógico, usa el GPIO 34 y el pulsador el GPIO 32.

Como mejora para la cocina se propone agregar histéresis a la lógica de control: en lugar de un único umbral, el sistema entraría en alerta al superar 28 °C y solo volvería al estado normal cuando la temperatura baje de 26 °C, conservando el estado anterior entre ambos valores. Con un sensor de resolución de 1 °C y exactitud de ±2 °C, una banda de 2 °C evita que los LED y el buzzer cambien de estado repetidamente cuando la temperatura oscila alrededor del umbral, algo habitual cerca de una estufa. Asimismo, el código de esta semana usa delay(2000) para el intervalo de lectura, mientras que en la Semana 7 se empleó millis(); a medida que se integren más tareas, el muestreo debe temporizarse con millis() para no bloquear el programa, como ya se aplica en la Semana 9.

A continuación se muestra cómo quedaría la histéresis propuesta; es una mejora aún no implementada en el prototipo (Código 5).

const float T_ON  = 28.0;       // Entra en alerta por encima de este valor

const float T_OFF = 26.0;       // Vuelve a normal por debajo de este valor

bool alertaActiva = false;      // Memoria del estado anterior

void actualizarEstado(float t) {

if (!alertaActiva && t > T_ON) alertaActiva = true;

else if (alertaActiva && t <= T_OFF) alertaActiva = false;

digitalWrite(LED_ROJO,  alertaActiva ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, alertaActiva ? LOW : HIGH);

}

## Código 5. Semana 8 (propuesta): histéresis en la lógica de control

La actividad también permitió identificar actuadores adicionales que SafeKitchen IoT podría integrar, resumidos en la Tabla 21; ninguno está implementado todavía. Toda carga de potencia debe manejarse con un relé o un MOSFET y una fuente propia, con diodo de protección en cargas inductivas, y nunca directamente desde un GPIO.

## Tabla 21

Actuadores adicionales propuestos para SafeKitchen IoT

| Actuador | Aplicación propuesta en SafeKitchen IoT | Requerimiento relacionado |
| --- | --- | --- |
| Módulo de relé | Accionar un extractor de la cocina o una electroválvula de corte de gas ante una alarma crítica. | RF-01 y RF-06 |
| Pantalla OLED o LCD I2C | Mostrar temperatura, humedad y estado del sistema junto a la estufa. | RNF-03: Usabilidad |
| Tira LED RGB (NeoPixel) | Semáforo de estado visible desde otras zonas de la vivienda. | RF-06 |
| Notificaciones remotas (push, SMS o correo) | Alerta virtual al cuidador cuando se active la alarma local. | RF-05 |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Con la Semana 8, SafeKitchen IoT cuenta con el núcleo local del sistema: percepción, decisión y actuación. El paso siguiente es la conectividad, es decir, conectar el ESP32 a la red local mediante WiFi para que, en las semanas siguientes, los datos y las alertas puedan llegar a la plataforma en la nube y al cuidador.

# Semana 9: conexión WiFi del ESP32

En la Semana 9 el prototipo dejó de estar aislado: el ESP32 se conecta a la red local mediante WiFi, obtiene su dirección IP, registra los datos de la conexión por el Monitor Serial y se recupera de forma automática cuando la red se cae, sin detener el control local de temperatura. Esto desarrolla la capa 2 de Red / Transporte de la arquitectura (Tabla 12) y deja el sistema preparado para enviar datos a la plataforma en la nube y notificar al cuidador (RF-05) en las semanas siguientes. El envío de datos mediante protocolos como MQTT o HTTP todavía no está implementado. La Tabla 22 relaciona los conceptos de la semana con el proyecto.

## Tabla 22

Evidencia de la Semana 9 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Conectividad inalámbrica WiFi en modo estación | WiFi.mode(WIFI_STA) y WiFi.begin() con la librería WiFi.h para conectar el ESP32 a una red de 2,4 GHz, sin pines ni componentes adicionales. | Capa 2: Red / Transporte |
| Dirección IP, MAC y RSSI | El ESP32 obtiene su IP por DHCP y registra en el Monitor Serial el SSID, la IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS, la MAC y el RSSI, que se vuelve a mostrar cada 10 segundos. | Capa 2: Red / Transporte |
| Estados de conexión, reconexión automática y watchdog | WiFi.status() se traduce a mensajes legibles (red no disponible, clave incorrecta, conexión perdida). Ante una caída se aplica reconexión automática, WiFi.reconnect() cada 10 s, reinicio del radio tras 5 intentos, reinicio del ESP32 tras 5 minutos sin red y watchdog de 30 s. | RNF-01: Disponibilidad del sistema |
| Operación local sin red | El control de temperatura de la Semana 8 (LED, buzzer y pulsador) no depende del WiFi y sigue activo cuando la red se cae. | RF-06 y RNF-01 |
| Restricción del ADC2 con WiFi activo | Con el WiFi encendido no puede usarse analogRead() en los pines del ADC2, por lo que el LDR debe conectarse a un pin del ADC1 (por ejemplo, el GPIO 34). | RF-03: Detección de luces encendidas |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El funcionamiento del prototipo con conectividad WiFi se resume en cinco etapas, que se muestran en la Figura 8:

      - Inicialización: se configuran los pines, el puerto serial a 115200 baudios, el DHT11 y el watchdog de 30 segundos.

      - Conexión WiFi: se activa el modo estación (WIFI_STA) y se llama a WiFi.begin() con el SSID y la clave de una red de 2,4 GHz; el programa espera hasta 15 segundos y, si no hay conexión, informa el estado y continúa.

      - Registro de datos de conexión: al conectar se imprimen por el Monitor Serial el SSID, la IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS, la MAC, el RSSI, el canal y el tiempo de conexión.

      - Operación normal: en cada ciclo se supervisa el enlace y se ejecuta el control de temperatura de la Semana 8; con red se muestra el RSSI cada 10 segundos y sin red se intenta WiFi.reconnect() con la misma frecuencia.

      - Recuperación: tras 5 intentos fallidos se reinicia la interfaz WiFi; si pasan 5 minutos sin red se reinicia el ESP32 y, si el programa se bloquea, el watchdog lo reinicia a los 30 segundos.

## Figura 8. Diagrama de flujo de conexión y reconexión WiFi del sistema

El circuito de la Semana 8 se mantiene sin cambios, porque el WiFi usa el radio interno del ESP32 y no requiere pines ni componentes adicionales. Con el WiFi encendido, el ADC2 (GPIO 0, 2, 4, 12 a 15 y 25 a 27) no puede leerse con analogRead(); los pines del circuito actual son digitales, por lo que no hay conflicto, y el LDR, cuando se reintegre, debe permanecer en un pin del ADC1, como el GPIO 34 definido desde la Semana 7.

El radio WiFi del ESP32 cumple el estándar IEEE 802.11 b/g/n y opera únicamente en la banda de 2,4 GHz (Espressif Systems, 2024), por lo que no puede asociarse a redes que emiten solo en 5 GHz, aunque el router sea de doble banda. En una vivienda, SafeKitchen IoT debe conectarse a un SSID de 2,4 GHz; la función WiFi.scanNetworks() permite verificar, antes de conectar, que la red aparece en esa banda y con qué intensidad.

Los Códigos 6 y 7 resumen la parte del programa dedicada a la red: la configuración del modo estación con reconexión automática, la conexión con tiempo límite y la supervisión no bloqueante del enlace.

#include <WiFi.h>

#include <esp_task_wdt.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);

iniciarWatchdog();               // Watchdog de 30 s

WiFi.mode(WIFI_STA);             // Modo estación (cliente)

WiFi.setAutoReconnect(true);     // Reconexión automática del driver

WiFi.persistent(false);          // No escribir credenciales en la flash

escanearRedes();                 // Verifica que la red de 2,4 GHz sea visible

conectarWiFi();

}

bool conectarWiFi() {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

unsigned long inicio = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED &&

millis() - inicio < TIEMPO_ESPERA_CONEXION) {   // Máximo 15 s

esp_task_wdt_reset();

delay(500);

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

mostrarDatosConexion();        // SSID, IP, máscara, gateway, DNS, MAC, RSSI

return true;

}

Serial.println(describirEstado(WiFi.status()));

return false;

}

## Código 6. Semana 9: modo estación, reconexión automática y conexión con tiempo límite

void gestionarWiFi() {

bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);

if (conectado) {

if (!estabaConectado) { mostrarDatosConexion(); intentos = 0; }

// ... cada INTERVALO_RSSI (10 s) se imprime WiFi.RSSI()

} else {

if (estabaConectado) {                       // Se acaba de perder la red

Serial.println("WiFi perdido");

inicioSinRed = millis();

}

if (millis() - ultimoIntento >= INTERVALO_REINTENTO) {      // Cada 10 s

ultimoIntento = millis();

intentos++;

if (intentos >= MAX_INTENTOS) {            // Tras 5 intentos: reinicia el radio

WiFi.disconnect(true);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

intentos = 0;

} else {

WiFi.reconnect();

}

}

if (millis() - inicioSinRed > TIEMPO_MAX_SIN_RED) ESP.restart();   // 5 min

}

estabaConectado = conectado;

}

## Código 7. Semana 9: supervisión del enlace y recuperación sin bloquear el programa

Los datos de conexión que el programa registra por el Monitor Serial se obtienen con las funciones de la librería WiFi.h (Arduino, 2023), como muestra la Tabla 23. Permiten identificar el dispositivo en la red y, mediante el RSSI, orientar su ubicación dentro de la cocina. Los valores medidos durante la práctica se documentan en el informe de la actividad de la Semana 9.

## Tabla 23

Datos de conexión registrados por el ESP32

| Parámetro | Función con que se obtiene | Utilidad en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- |
| SSID y canal | WiFi.SSID(), WiFi.channel() | Confirmar que el ESP32 está asociado a la red correcta, en la banda de 2,4 GHz. |
| IP, máscara, puerta de enlace y DNS | WiFi.localIP(), subnetMask(), gatewayIP(), dnsIP() | Ubicar el dispositivo en la red local; base para el envío de datos a la nube. |
| Dirección MAC | WiFi.macAddress() | Identificar el dispositivo y reservarle una IP en el router. |
| RSSI (dBm) | WiFi.RSSI() | Vigilar la calidad de la señal: cerca de −50 dBm es muy buena, hacia −70 dBm es aceptable y por debajo de −80 dBm suele ser inestable. |
| Tiempo en conectar | millis() antes y después de WiFi.begin() | Medir la rapidez con que el sistema establece o recupera la conexión. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El ESP32 obtiene su dirección por DHCP, porque la red se comparte con otros equipos y una IP fija podría generar conflictos. Para el proyecto final se propone una reserva DHCP, en la que el router asigna siempre la misma IP a la MAC del ESP32, de modo que el servicio o la aplicación del cuidador pueda ubicar el dispositivo sin modificar el código.

La Tabla 24 resume los fallos de conexión más probables, cómo se detectan desde el programa y la acción de recuperación asociada.

## Tabla 24

Fallos de conexión y recuperación

| Fallo | Causa probable | Cómo se detecta | Recuperación |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de 5 GHz o fuera de alcance | El radio solo opera en 2,4 GHz o la red está lejos. | WL_NO_SSID_AVAIL; la red no aparece en WiFi.scanNetworks(). | Usar el SSID de 2,4 GHz, separar las bandas del router o acercar el equipo. |
| Credenciales incorrectas | SSID o clave mal escritos, o seguridad no compatible. | WL_CONNECT_FAILED al vencer los 15 s de espera. | Verificar las credenciales y limitar los reintentos. |
| Señal débil | Distancia, obstáculos o interferencia. | RSSI cercano o inferior a −80 dBm; caídas intermitentes. | Reubicar el ESP32 o el punto de acceso y monitorear el RSSI. |
| Sin dirección IP | El servidor DHCP no responde o el rango está agotado. | Conecta, pero WiFi.localIP() es 0.0.0.0. | Reintentar, reservar una IP por MAC o usar WiFi.config(). |
| Pérdida de conexión en operación | Reinicio del router o corte del enlace. | WL_DISCONNECTED o WL_CONNECTION_LOST. | Reconexión automática y WiFi.reconnect() cada 10 s; el control local continúa. |
| Bloqueo del programa | Ciclo de espera sin fin o falla del driver. | El Monitor Serial deja de imprimir. | Watchdog de 30 s que reinicia el ESP32. |
| Alimentación insuficiente | El radio genera picos de corriente al transmitir. | Reinicios con el mensaje Brownout detector was triggered. | Usar un puerto USB o cable adecuado y una fuente estable. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Para que el sistema se reconecte por sí solo se aplicó una recuperación por capas, de la más ligera a la más drástica (Tabla 25). Esto es un requisito de SafeKitchen IoT, que debe operar las 24 horas sin supervisión (RNF-01).

## Tabla 25

Estrategias de recuperación de la conexión

| Estrategia | Mecanismo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Reconexión automática del driver | WiFi.setAutoReconnect(true) | Implementada |
| Verificación no bloqueante | WiFi.status() consultado con millis() en cada vuelta del bucle | Implementada |
| Reintentos con intervalo | WiFi.reconnect() cada 10 s, con contador de intentos | Implementada |
| Reinicio de la interfaz WiFi | Tras 5 intentos fallidos se apaga y se vuelve a iniciar el radio | Implementada |
| Watchdog (WDT) | esp_task_wdt: reinicio si loop() no responde en 30 s | Implementada |
| Reinicio por falta prolongada de red | ESP.restart() tras 5 minutos sin conexión | Implementada |
| Modo local degradado | El control de temperatura no depende de la red | Implementada |
| Almacenamiento y reenvío | Guardar lecturas en memoria no volátil (LittleFS o Preferences) y enviarlas al reconectar | Propuesta |
| Redes alternas | Intentar con varias redes conocidas (WiFiMulti) | Propuesta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

En cuanto al efecto de una caída de red sobre SafeKitchen IoT, el ESP32 sigue leyendo los sensores y ejecutando el control local, de modo que la alarma sonora y visual (RF-06) continúa funcionando. Lo que se pierde es el envío remoto: la notificación al cuidador (RF-05) no podría salir y las lecturas tomadas durante la caída se sobrescriben si no se guardan. En esta semana las lecturas solo se muestran por el Monitor Serial, por lo que la caída no afecta ningún registro remoto. Para la versión final se propone un esquema de almacenamiento y reenvío: guardar las lecturas con marca de tiempo en memoria no volátil mientras no hay red y, al detectar WL_CONNECTED, enviar primero los datos pendientes, limitando el tamaño del búfer. Los eventos críticos, como los de gas, humo o inmovilidad, deberían priorizarse al reconectar.

Con la conectividad lista, la Semana 10 continúa con el estudio de los protocolos HTTP y MQTT, la comparación de su consumo de ancho de banda y su persistencia, y la preparación del envío de los datos (temperatura, humedad y estado de los actuadores) a un broker MQTT. Esto permitirá avanzar hacia la plataforma en la nube (capa 3) y las notificaciones al cuidador (RF-05). El envío de datos todavía no está implementado.

# Evolución del proyecto por semanas

La Tabla 26 resume cómo han evolucionado los componentes de SafeKitchen IoT entre la Semana 7 y la Semana 9.

## Tabla 26

Evolución de los componentes de SafeKitchen IoT

| Componente | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensores | DHT11 y LDR leídos y validados | DHT11 leído y validado (el LDR se reintegrará al circuito) | DHT11 leído y validado |
| Actuadores | No implementados | LED rojo, LED verde, buzzer y pulsador | Se mantienen LED, buzzer y pulsador |
| Lógica | Solo lectura y umbrales con mensajes de alerta | Condicionales if/else sobre la temperatura | Condicionales if/else y lógica de red (reintentos y watchdog) |
| Comunicación | Serial (depuración) | Serial (USB) | WiFi (inalámbrica) y Serial |
| Conectividad | Aislado | Aislado | Conectado a red local |
| Nube | No | No | Preparado para enviar datos |
| Automatización | No | Respuesta a condiciones | Respuesta a condiciones con recuperación ante fallas de red |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

A partir de esta evolución, la Tabla 27 resume el nivel de cobertura de los requerimientos del documento técnico al cierre de la Semana 9.

## Tabla 27

Cobertura de los requerimientos al cierre de la Semana 9

| Requerimiento | Estado | Avance |
| --- | --- | --- |
| RF-01 Detección de gas y humo | Pendiente | El sensor MQ-2 aún no está integrado al circuito. |
| RF-02 Monitoreo de temperatura | Parcial | DHT11 leído y validado, con alertas por umbral (Semana 7) y respuesta local (Semana 8); falta enviar el evento a la plataforma. |
| RF-03 Detección de luces encendidas | Parcial | LDR leído con divisor de voltaje y umbral (Semana 7); debe reintegrarse al circuito y falta la referencia horaria. |
| RF-04 Presencia e inmovilidad | Pendiente | El sensor HC-SR04 aún no está integrado al circuito. |
| RF-05 Notificaciones remotas | Pendiente | La conexión WiFi está disponible (Semana 9), pero aún no hay protocolo de envío ni aplicación para el cuidador. |
| RF-06 Alarma local | Parcial | LED, buzzer y pulsador funcionando para la alerta por temperatura (Semana 8); falta extenderla a gas, humo y presencia. |
| RNF-01 Disponibilidad | Parcial | Reconexión automática, watchdog y modo local (Semana 9); falta el respaldo de energía. |
| RNF-02 Tiempo de respuesta | Pendiente | Solo podrá medirse cuando exista el envío de alertas a la plataforma. |
| RNF-03 Usabilidad | Pendiente | Depende del dashboard o de la aplicación para el cuidador. |
| RNF-04 Confiabilidad | Parcial | Validación de lecturas con isnan() y umbrales iniciales; falta calibrar los sensores en la cocina. |
| RNF-05 Escalabilidad y mantenibilidad | Parcial | Código con constantes ajustables y tareas independientes; se comprobará al integrar nuevos sensores. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Frente a lo definido en este documento técnico, quedan pendientes los sensores MQ-2 y HC-SR04 (RF-01 y RF-04), las notificaciones remotas al cuidador (RF-05), la plataforma en la nube (capa 3) y la aplicación para el cuidador (capa 4), que se irán incorporando en las semanas siguientes.

# Bibliografía

Al-Fuqaha, A. et al. (2019). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications.

Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (s. f.). DHT11 humidity and temperature sensor [Hoja de datos]. https://akizukidenshi.com/goodsaffix/DHT11_20180119.pdf

Arduino. (2023). WiFi Library Documentation. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/wifi/

Arduino. (s. f.). Serial. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/

Casado-Vara, R. & Prieto, J. (2020). Smart Buildings and IoT: Environmental Monitoring Approaches.

Espressif Systems. (2024). ESP32 Wi-Fi Driver Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi.html

Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Series Datasheet.

Madakam, S. et al. (2019). Internet of Things (IoT): A Literature Review.