Unidades Tecnológicas de Santander

Internet de las cosas (IOT)

Grupo B192

Docente

Eliecer Montero Ojeda

DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO

SafeKitchen IoT

Monitor de seguridad preventivo para adultos mayores e instalaciones departamentales.

María Fernanda Cáceres Ortiz

Brayan Sneider Rincon Ardila

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Título del proyecto	3

1.	Introducción	3

2.	Justificación	3

3.	Objetivos	3

3.1	Objetivo general	3

3.2	Objetivos específicos	3

4.	Árbol de problemas	4

5.	Árbol de objetivos	5

6.	Diagrama de actores	5

7.	Requerimientos funcionales	6

8.	Requerimientos no funcionales	9

9.	Diagrama de arquitectura IOT	11

10.	Avance semanal del proyecto	13

10.1	Semana 7: comunicación serial y depuración	13

10.2	Semana 8: entradas y salidas digitales, actuadores y lógica de control	19

10.3	Semana 9: conexión WiFi del ESP32	25

10.4	Semana 10: comunicación MQTT con el broker HiveMQ	31

10.5	Evolución del proyecto por semanas	53

Bibliografía	56

# Título del proyecto

SafeKitchen IoT: monitor de seguridad preventivo para adultos mayores e instalaciones departamentales.

# Introducción

La cocina es uno de los espacios del hogar con mayor riesgo de incendios, fugas de gas y accidentes. Esta situación es especialmente crítica cuando involucra a adultos mayores que viven solos o permanecen mucho tiempo sin compañía, debido a que la pérdida progresiva de capacidades sensoriales o motoras dificulta una reacción rápida ante el peligro.

Para mitigar este problema, se presenta SafeKitchen IoT, un sistema de bajo costo diseñado para monitorear continuamente el entorno de la cocina y generar alertas tempranas. La propuesta integra cuatro sensores clave conectados a un microcontrolador: MQ-2 (gas y humo), DHT11 (temperatura y humedad), LDR (iluminación) y HC-SR04 (presencia y distancia). El sistema evalúa las lecturas en tiempo real, activa alarmas locales, envía notificaciones remotas a familiares o cuidadores a través de una aplicación móvil y almacena un histórico de datos para su análisis.

# Justificación

Los olvidos al cocinar, la falta de detección de fugas o los episodios de inmovilidad por caídas pueden transformarse rápidamente en siniestros graves. Frente a esta vulnerabilidad, las soluciones comerciales actuales suelen ser costosas, complejas de instalar o se enfocan en un solo tipo de riesgo.

La relevancia de SafeKitchen IoT radica en su enfoque integral, accesible y preventivo:

      - Monitoreo multivariable: Evalúa de manera simultánea factores ambientales (fuego, gas y luz) e interacción física (presencia frente a la estufa), reduciendo falsos positivos y detectando situaciones atípicas (como una estufa encendida sin nadie cerca).

      - Bajo costo y viabilidad: El uso de sensores de amplia disponibilidad y un microcontrolador económico facilita su implementación en cualquier hogar sin implicar grandes presupuestos.

      - Soporte remoto y autonomía: Permite que los cuidadores supervisen a distancia mediante la aplicación móvil y el histórico de lecturas, protegiendo la vida e integridad del adulto mayor sin invadir su independencia.

# Objetivos

# Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema IoT de bajo costo que prevenga incendios, fugas de gas y accidentes en la cocina, mediante el monitoreo continuo de variables ambientales y de presencia, orientado a la protección de adultos mayores y personas que viven solas.

# Objetivos específicos

      - Detectar de forma continua la presencia de gas o humo en el ambiente mediante el sensor MQ-2, generando una alerta inmediata al superar el umbral de seguridad.

      - Monitorear la temperatura y la humedad del entorno con el sensor DHT11, para identificar focos de calor anómalos asociados a un posible inicio de incendio.

      - Determinar el estado de la iluminación de la cocina (encendida o apagada) mediante el sensor LDR, permitiendo detectar olvidos o consumos innecesarios.

      - Detectar la presencia y el tiempo de inactividad de una persona frente a la estufa mediante el sensor ultrasónico HC-SR04, como mecanismo de apoyo ante caídas o descuidos.

      - Generar alertas automáticas locales (sonoras y visuales) y remotas (notificaciones a un cuidador) ante cualquier condición de riesgo detectada por el sistema.

      - Registrar un histórico de las lecturas de los sensores que permita analizar el comportamiento del entorno a lo largo del tiempo.

# Árbol de problemas

El árbol de problemas identifica la situación negativa central que motiva el proyecto, sus causas directas (parte inferior) y sus efectos o consecuencias (parte superior). Esta estructura permite comprender con claridad por qué es necesario intervenir y sobre qué causas debe actuar la solución tecnológica propuesta.

## Figura 1. Árbol de problemas

# Árbol de objetivos

El árbol de objetivos traduce en positivo cada uno de los elementos identificados en el árbol de problemas: la situación negativa central se convierte en el objetivo general del proyecto, las causas se transforman en medios o líneas de acción, y los efectos se convierten en los fines o beneficios esperados una vez implementada la solución.

## Figura 2. Árbol de objetivos

# Diagrama de actores

El siguiente diagrama presenta el resultado de la identificación de las personas y componentes sistémicos que interactúan dentro del ecosistema de SafeKitchen IoT.

      - Adulto Mayor: Usuario directo y pasivo del sistema. Es la persona monitoreada y protegida. No requiere interactuar técnicamente con el dispositivo.

      - Cuidador o Familiar: Usuario activo del lado del software. Recibe las notificaciones, monitorea el estado desde su aplicación y toma decisiones ante las alertas emitidas.

      - Sistema SafeKitchen (Hardware): Dispositivo físico ubicado en el área de la cocina, responsable de censar el entorno físico y ejecutar las alarmas locales.

      - Plataforma Cloud (Servidor): Infraestructura tecnológica en la nube que procesa la información enviada por el hardware y enruta las alertas correspondientes a los cuidadores.

## Figura 3. Diagrama de actores

# Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales están orientados al análisis de las necesidades funcionales que se deben suplir para cumplir con el objetivo planteado para la aplicación a desarrollar.

## Tabla 1

RF_01

| Código del requerimiento | RF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Gas y Humo |
| Propósito | Advertir de manera temprana la presencia de gases combustibles o humo en el ambiente para prevenir incendios o intoxicaciones. |
| Descripción | El sistema debe medir continuamente la concentración de gases combustibles y humo mediante el sensor MQ-2, disparando un evento al superar el umbral de seguridad. |
| Entradas | Lectura analógica de concentración de gas/humo proveniente del sensor MQ-2. |
| Salidas | Evento de alerta de gas/humo enviado al módulo de procesamiento y activación de notificación. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 2

RF_02

| Código del requerimiento | RF-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Monitoreo de Temperatura |
| Propósito | Detectar incrementos anómalos de temperatura que puedan indicar un fuego incipiente. |
| Descripción | El sistema debe monitorear la temperatura ambiental mediante el sensor DHT11 para detectar picos abruptos que sugieran la presencia de un fuego incipiente. |
| Entradas | Lectura de temperatura y humedad proveniente del sensor DHT11. |
| Salidas | Evento de alerta por temperatura elevada enviado al módulo de procesamiento. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 3

RF_03

| Código del requerimiento | RF-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Luces Encendidas |
| Propósito | Evitar el consumo innecesario de energía eléctrica por luces olvidadas encendidas. |
| Descripción | El sistema debe medir la intensidad luminosa mediante el sensor LDR para inferir si las luces principales han sido olvidadas en estado encendido durante la noche. |
| Entradas | Lectura de intensidad lumínica del sensor LDR y referencia horaria del sistema. |
| Salidas | Notificación de luz encendida enviada al cuidador o residente. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 4

RF_04

| Código del requerimiento | RF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Detección de Presencia e Inmovilidad |
| Propósito | Supervisar la permanencia frente a la estufa e identificar posibles caídas o desmayos. |
| Descripción | El sistema debe detectar la presencia frente a la estufa y calcular el tiempo de permanencia mediante el sensor HC-SR04. Adicionalmente, detectará inmovilidad a nivel del suelo para inferir posibles caídas. |
| Entradas | Distancia medida por el sensor ultrasónico HC-SR04 y tiempo transcurrido desde la última detección de movimiento. |
| Salidas | Alerta de inmovilidad o posible caída, y registro del tiempo de permanencia frente a la estufa. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 5

RF_05

| Código del requerimiento | RF-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Envío de Notificaciones Remotas |
| Propósito | Informar de manera inmediata al cuidador ante cualquier anomalía detectada por el sistema. |
| Descripción | El sistema debe enviar notificaciones push, SMS o correo electrónico al cuidador de manera inmediata cuando ocurra una anomalía. |
| Entradas | Evento de anomalía generado por cualquiera de los módulos de sensado (gas, temperatura, luz o presencia). |
| Salidas | Notificación push, SMS o correo electrónico entregada al cuidador. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 6

RF_06

| Código del requerimiento | RF-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Activación de Alarma Local |
| Propósito | Alertar directamente a la persona presente en el lugar de los hechos ante una situación de riesgo. |
| Descripción | El sistema debe activar un buzzer en el lugar de los hechos para alertar directamente al adulto mayor. |
| Entradas | Señal de anomalía crítica detectada localmente por el microcontrolador. |
| Salidas | Activación sonora del buzzer en el sitio del evento. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

# Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales buscan suplir y garantizar el cumplimiento de requerimientos adicionales como la seguridad, usabilidad y rendimiento que garanticen el óptimo y fácil funcionamiento de la aplicación a construir.

## Tabla 7

RNF_01

| Código del requerimiento | RNF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Disponibilidad del Sistema |
| Propósito | Garantizar el monitoreo constante e ininterrumpido de las condiciones de riesgo en la vivienda. |
| Descripción | El sistema debe operar bajo un esquema 24/7 sin interrupciones, requiriendo conexión constante a la corriente eléctrica y preferiblemente un banco de batería de respaldo. |
| Entradas | Suministro eléctrico continuo y, opcionalmente, energía de respaldo de un banco de baterías. |
| Salidas | Operación continua del sistema durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 8

RNF_02

| Código del requerimiento | RNF-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Tiempo de Respuesta (Latencia) |
| Propósito | Asegurar que las alertas lleguen al cuidador con la rapidez suficiente para actuar a tiempo. |
| Descripción | El lapso entre la detección física de la anomalía y la recepción de la alerta por parte del cuidador debe ser inferior a 5 segundos. |
| Entradas | Evento de anomalía detectado por cualquiera de los sensores del sistema. |
| Salidas | Notificación recibida por el cuidador en un tiempo menor a 5 segundos. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 9

RNF_03

| Código del requerimiento | RNF-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Usabilidad |
| Propósito | Facilitar el uso de la interfaz a cuidadores sin conocimientos técnicos. |
| Descripción | La interfaz gráfica para el cuidador debe ser altamente intuitiva, diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos, priorizando iconos grandes y claros. |
| Entradas | Interacción del cuidador con el dashboard web o la aplicación móvil. |
| Salidas | Interfaz simple, con iconografía clara, que permite comprender el estado del sistema sin capacitación previa. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 10

RNF_04

| Código del requerimiento | RNF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Confiabilidad |
| Propósito | Minimizar la ocurrencia de falsos positivos en la detección de anomalías. |
| Descripción | Los sensores deben contar con calibración de software para evitar falsos positivos recurrentes. |
| Entradas | Lecturas crudas provenientes de los sensores MQ-2, DHT11, LDR y HC-SR04. |
| Salidas | Lecturas calibradas y validadas antes de generar una alerta al usuario. |
| Prioridad | Alta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 11

RNF_05

| Código del requerimiento | RNF-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Escalabilidad y Mantenibilidad |
| Propósito | Permitir el crecimiento futuro del sistema y facilitar su mantenimiento. |
| Descripción | La arquitectura debe permitir la futura integración de sensores adicionales y asegurar que el reemplazo de módulos sea un proceso sencillo. |
| Entradas | Nuevos módulos, sensores o componentes de hardware/software a integrar en el sistema. |
| Salidas | Arquitectura modular que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y el reemplazo de componentes existentes. |
| Prioridad | Media |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

# Diagrama de arquitectura IOT

La arquitectura se fundamenta en un modelo de 4 capas estándar para soluciones de Internet de las Cosas.

## Figura 4. Arquitectura IOT

## Tabla 12

Arquitectura de componentes por capas

| Capa | Nombre | Componentes y Tecnologías Involucradas |
| --- | --- | --- |
| Capa 1 | Percepción (Sensores y Actuadores) | Hardware periférico: Sensor de Gas (MQ-2), Temperatura/Humedad (DHT11), Luz (LDR), Ultrasonido (HC-SR04), Buzzer y LEDs indicadores. |
| Capa 2 | Red / Transporte | Microcontrolador (ej. ESP32, ESP8266). Conectividad a la red local y uso de protocolos de comunicación ligeros (MQTT, HTTP/REST). |
| Capa 3 | Procesamiento / Plataforma | Servidor Cloud (Broker MQTT, AWS IoT, Google Firebase, Node-RED). Encargado de almacenar históricos, evaluar reglas de negocio y gestionar eventos. |
| Capa 4 | Aplicación (Usuario Final) | Dashboard Web o Aplicación Móvil (iOS/Android). Interfaz que permite al cuidador visualizar el estado en tiempo real y recibir alertas. |

## Figura 5. Diagrama IOT

# Avance semanal del proyecto

A partir de la Semana 7, el documento técnico del proyecto se actualiza cada semana con los temas vistos en clase. Este apartado indica a qué semana corresponde cada tema y en qué parte del prototipo de SafeKitchen IoT se evidencia, relacionándolo con los requerimientos funcionales (RF), los requerimientos no funcionales (RNF) y las capas de la arquitectura definidos en las secciones 7, 8 y 9.

# Semana 7: comunicación serial y depuración

El tema de la Semana 7 fue la comunicación serial y la depuración de dispositivos IoT. En SafeKitchen IoT se aplicó en la capa de Percepción: el ESP32 lee la temperatura y la humedad con el sensor DHT11 y la luminosidad con el sensor LDR cada 2 segundos, muestra los valores en el Monitor Serial a 115200 baudios e informa mediante los mensajes [OK], [ERROR] y [ALERTA] las fallas de lectura y los valores fuera de rango. La Tabla 13 relaciona cada concepto con su evidencia en el proyecto.

## Tabla 13

Evidencia de la Semana 7 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Comunicación serial y Monitor Serial | Inicio del puerto con Serial.begin(115200) en setup() y visualización de las lecturas, con su etiqueta y unidad, en el Monitor Serial. | Capa 2: Red / Transporte (canal local de depuración) |
| Lectura de sensores digitales y analógicos | DHT11 (GPIO 4) para temperatura y humedad, y LDR (GPIO 34) para luminosidad con analogRead(). | RF-02, RF-03 y Capa 1: Percepción |
| Muestreo periódico sin bloquear el programa | Temporización con millis() y la constante INTERVALO_MUESTREO (2000 ms), sin usar delay(). | Base para RF-05 y RF-06 (tareas simultáneas) |
| Validación de datos y manejo de errores | Verificación con isnan() de las lecturas del DHT11 y mensaje [ERROR] cuando el sensor no responde. | RNF-04: Confiabilidad |
| Umbrales y mensajes de alerta | Umbrales de 28 °C (temperatura máxima), 15 °C (mínima), 40 % y 80 % de humedad, y 500 de luminosidad mínima, con mensajes [ALERTA]. | RF-02 y RF-03 |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Para el avance de la Semana 7 se utilizó una tarjeta ESP32 DevKit V1 como microcontrolador, un sensor DHT11 para temperatura y humedad, una fotorresistencia (LDR) con una resistencia de 10 kΩ para medir la luminosidad, una protoboard, cables Dupont y un cable USB que alimenta la placa y la comunica con el computador. La Tabla 14 detalla las conexiones del circuito, que corresponden a la capa 1 de Percepción de la arquitectura del proyecto (Tabla 12).

## Tabla 14

Conexiones del circuito de la Semana 7

| Componente | Terminal | Conexión en el ESP32 |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | VCC | 3.3 V |
| DHT11 | GND | GND |
| DHT11 | DATA | GPIO 4 |
| LDR | Extremo 1 | 3.3 V |
| LDR | Extremo 2 | GPIO 34 (nodo del divisor de voltaje) |
| Resistencia de 10 kΩ | Extremo 1 | GPIO 34 (nodo del divisor de voltaje) |
| Resistencia de 10 kΩ | Extremo 2 | GND |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Figura 6. Diagrama de conexión del ESP32 con el DHT11 y el LDR

El LDR y la resistencia de 10 kΩ forman un divisor de voltaje: al aumentar la luz, la resistencia del LDR disminuye y el voltaje en el GPIO 34 sube. El convertidor analógico-digital del ESP32 entrega valores de 0 a 4095 (12 bits), por lo que una lectura baja indica poca luz. Se eligió el GPIO 34 porque pertenece al ADC1, cuyos pines siguen disponibles cuando se activa el WiFi, decisión que se retoma en la Semana 9. En SafeKitchen IoT esta lectura es la base del requerimiento RF-03: con una referencia horaria permitirá detectar luces olvidadas encendidas y, además, advertir una iluminación insuficiente en la zona de trabajo de la cocina.

La comunicación serial se inicia en setup() con Serial.begin(115200); esta velocidad debe coincidir con la configurada en el Monitor Serial del Arduino IDE, de lo contrario el texto aparece con caracteres ilegibles (Arduino, s. f.). El muestreo se realiza cada 2 segundos con millis(), la variable ultimoMuestreo y la constante INTERVALO_MUESTREO, sin usar delay(). A diferencia de delay(), este enfoque no bloquea el microcontrolador, condición necesaria para las tareas que SafeKitchen IoT deberá ejecutar de forma simultánea más adelante, como la alarma local (RF-06), el envío de notificaciones (RF-05) y la lectura del resto de sensores. Los valores se imprimen con su etiqueta y unidad (°C y %), con un decimal para temperatura y humedad, y cada ciclo se separa con una línea divisoria para facilitar la lectura. La Figura 7 muestra el Monitor Serial con el prototipo en funcionamiento: lecturas en rango normal seguidas de una alerta por temperatura alta y otra por iluminación insuficiente.

## Figura 7. Monitor Serial con lecturas en tiempo real y alertas activadas

El Código 1 muestra la configuración de pines, los umbrales y el muestreo periódico con millis() que se describen arriba.

#define DHT_PIN 4        // DHT11 en el GPIO 4

#define DHT_TYPE DHT11

#define LDR_PIN 34       // LDR en el GPIO 34 (ADC1)

#define TEMP_MAX 28.0    // Umbrales de alerta

#define TEMP_MIN 15.0

#define HUM_MIN 40.0

#define HUM_MAX 80.0

#define LUZ_MIN 500      // Escala del ADC: 0-4095

unsigned long ultimoMuestreo = 0;

const unsigned long INTERVALO_MUESTREO = 2000;   // 2 s entre lecturas

void setup() {

Serial.begin(115200);  // Debe coincidir con el Monitor Serial

dht.begin();

Serial.println("[OK] Sensor DHT11 inicializado");

}

void loop() {

// Muestreo sin bloquear el programa (sin delay)

if (millis() - ultimoMuestreo >= INTERVALO_MUESTREO) {

ultimoMuestreo = millis();

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

int luminosidad = analogRead(LDR_PIN);

// ... validación y alertas (Código 2)

}

}

## Código 1. Semana 7: configuración, umbrales y muestreo con millis()

La depuración se apoya en tres tipos de mensajes: [OK] confirma el inicio de los sensores y que todos los valores están en rango, [ERROR] informa que una lectura falló y [ALERTA] indica un valor fuera de rango. El DHT11 puede devolver NaN (not a number) cuando no responde, por ejemplo si el cable de datos está suelto; por eso, antes de usar los valores, el código verifica isnan(temperatura) || isnan(humedad) y, si la lectura es inválida, imprime [ERROR], indica verificar las conexiones y omite el ciclo con return para no evaluar umbrales con datos erróneos. Así se atiende el requerimiento de confiabilidad RNF-04, ya que una lectura inválida no genera una alerta falsa.

El Código 2 corresponde a la validación de las lecturas y a la generación de los mensajes [ERROR], [ALERTA] y [OK].

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("[ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11");

Serial.println("        Verifique las conexiones");

return;   // Se omite el ciclo para no evaluar datos inválidos

}

bool alerta = false;

if (temperatura > TEMP_MAX) {

Serial.println("[ALERTA] Temperatura ALTA");

alerta = true;

} else if (temperatura < TEMP_MIN) {

Serial.println("[ALERTA] Temperatura BAJA");

alerta = true;

}

if (luminosidad < LUZ_MIN) {

Serial.println("[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE");

alerta = true;

}

if (!alerta) {

Serial.println("[OK] Todos los valores en rango normal");

}

## Código 2. Semana 7: validación de lecturas y mensajes de alerta

Cada variable se compara con sus umbrales y, si está fuera de rango, se imprime un mensaje [ALERTA] y la variable alerta pasa a true; si ninguna condición se cumple, se informa [OK] Todos los valores en rango normal. La Tabla 15 resume los umbrales iniciales del prototipo y su relevancia para la cocina.

## Tabla 15

Umbrales de alerta del sistema

| Variable | Valor inicial (constante) | Mensaje de alerta | Relevancia en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima | 28.0 °C (TEMP_MAX) | [ALERTA] Temperatura ALTA | Posible foco de calor anómalo (RF-02). Es un valor de prueba que se calibrará en la cocina real. |
| Temperatura mínima | 15.0 °C (TEMP_MIN) | [ALERTA] Temperatura BAJA | Detecta condiciones ambientales atípicas del recinto. |
| Humedad mínima | 40.0 % (HUM_MIN) | [ALERTA] Humedad BAJA | Referencia ambiental para interpretar la temperatura. |
| Humedad máxima | 80.0 % (HUM_MAX) | [ALERTA] Humedad ALTA | Posible exceso de vapor por cocción prolongada o ventilación deficiente. |
| Luminosidad mínima | 500 en escala 0–4095 (LUZ_MIN) | [ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE | Base de RF-03: iluminación de la zona de cocción y luces encendidas. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

La elección de los umbrales determina la sensibilidad del sistema. Un umbral máximo demasiado bajo genera alertas constantes incluso en condiciones normales y el usuario termina ignorándolas; uno demasiado alto retrasa la detección de una situación de riesgo. En una aplicación de seguridad como SafeKitchen IoT, el umbral debe equilibrar la detección temprana con la reducción de falsos positivos (RNF-04). Por ello, los valores de la Tabla 15 son iniciales y se calibrarán en la cocina donde se instale el dispositivo, considerando que el calor de la estufa o del horno modifica de forma normal la temperatura del ambiente.

Para comprobar la depuración del prototipo se definieron cuatro pruebas con fallas inducidas, resumidas en la Tabla 16.

## Tabla 16

Pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo serial

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Lectura normal | Cubrir el LDR y acercar la mano al DHT11. | Los valores cambian en el Monitor Serial. |
| Temperatura alta | Aplicar calor suave al DHT11. | Mensaje [ALERTA] Temperatura ALTA. |
| Sensor desconectado | Retirar el cable de datos del DHT11. | Mensaje [ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11. |
| Luz insuficiente | Cubrir completamente el LDR. | Mensaje [ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Las preguntas orientadoras de la semana se responden desde el punto de vista de SafeKitchen IoT:

      - ¿Cómo ayuda la comunicación serial a verificar el funcionamiento del sistema? Permite observar en tiempo real lo que hace el ESP32: confirma que cada sensor se inicializó, muestra los valores medidos y revela errores de conexión antes de integrar módulos más complejos como los actuadores o el WiFi. Es el primer canal de pruebas del prototipo.

      - ¿Qué datos son relevantes para el monitoreo de la cocina? En esta etapa, la temperatura y la humedad (DHT11) y la luminosidad (LDR). Más adelante se sumarán la concentración de gas y humo (MQ-2) y la presencia frente a la estufa (HC-SR04), que son los datos más críticos para la seguridad del adulto mayor.

      - ¿Cómo se pueden detectar y corregir errores en el sistema? Validando cada lectura con isnan(), mostrando mensajes [ERROR] que orientan sobre la causa probable (por ejemplo, revisar el cable de datos del DHT11) y ejecutando pruebas con fallas inducidas. Si la lectura es inválida se descarta el ciclo, de modo que no se tomen decisiones con datos erróneos.

      - ¿Qué mensajes de alerta son útiles para el usuario final? Mensajes cortos que indiquen el nivel y la variable afectada, como [ALERTA] Temperatura ALTA, y que expliquen qué ocurre y no solo el valor medido. En las semanas siguientes esta información se traducirá en señales sonoras y visuales locales y en notificaciones al cuidador (RF-05 y RF-06).

Al finalizar la Semana 7, el estado de los componentes del proyecto integrador es el que muestra la Tabla 17.

## Tabla 17

Estado de los componentes al finalizar la Semana 7

| Componente | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sensores | Funcional | DHT11 y LDR leyendo correctamente. |
| Comunicación serial | Funcional | Monitor Serial mostrando datos. |
| Depuración | Funcional | Mensajes de error y alerta. |
| Documentación | En proceso | Código comentado y diagramas. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Los pasos siguientes, correspondientes a la Semana 8, son implementar entradas y salidas digitales, controlar actuadores (LED y buzzer), diseñar la lógica de control para la automatización e integrar los sensores con los actuadores, de modo que SafeKitchen IoT pase de solo medir a responder ante las condiciones detectadas.

# Semana 8: entradas y salidas digitales, actuadores y lógica de control

En la Semana 8 el prototipo pasó de solo leer datos a actuar sobre ellos. Se implementó una lógica condicional que compara la temperatura del DHT11 con el umbral de 28 °C: si no lo supera, se enciende el LED verde; si lo supera, se enciende el LED rojo y se activa el buzzer, que puede silenciarse con un pulsador sin apagar la indicación visual. Con esto SafeKitchen IoT comienza a cubrir la alarma local (RF-06) y cierra el lazo entre el monitoreo de temperatura (RF-02) y la respuesta del sistema. La Tabla 18 muestra dónde se evidencia cada concepto.

## Tabla 18

Evidencia de la Semana 8 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Salidas digitales y actuadores | LED rojo (GPIO 26), LED verde (GPIO 25) y buzzer (GPIO 33) controlados con digitalWrite(). | RF-06 y Capa 1: Percepción (buzzer y LEDs indicadores) |
| Entradas digitales con INPUT_PULLUP | Pulsador en el GPIO 32 que activa la variable alarmaSilenciada y apaga el buzzer sin apagar el LED rojo. | RF-06: Activación de alarma local |
| Lógica condicional if/else | Temperatura mayor a 28 °C: estado de alerta (LED rojo y buzzer). Temperatura menor o igual a 28 °C: estado normal (LED verde) y reinicio del silenciador. | RF-02 y RF-06 |
| Integración de sensores con actuadores | La lectura del DHT11 (GPIO 27) decide directamente el estado de los LED y del buzzer, y cada acción se informa por el Monitor Serial. | RF-02 y RF-06 |
| Validación de datos | La lectura inválida (isnan) se descarta y se informa por el Monitor Serial, evitando activar actuadores con datos erróneos. | RNF-04: Confiabilidad |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El prototipo de la Semana 8 funciona en un ciclo de tres pasos, que combina lectura, decisión y actuación:

      - Adquisición de datos: el ESP32 lee la temperatura y la humedad relativa con el DHT11 cada 2 segundos y descarta el ciclo si la lectura no es válida.

      - Evaluación de la condición: la temperatura se compara con el umbral de 28 °C. Con T ≤ 28 °C el sistema está en estado normal: LED verde encendido, LED rojo y buzzer apagados, y el silenciador se reinicia. Con T > 28 °C pasa a estado de alerta: LED rojo encendido, LED verde apagado y, si la alarma no fue silenciada, pulsos de 200 ms en el buzzer.

      - Control manual del silenciador: un pulsador conectado al GPIO 32 activa la variable alarmaSilenciada, que apaga el sonido sin alterar la indicación visual mientras persista la condición de alerta.

En una cocina ocupada por un adulto mayor, este diseño busca que la alarma sonora sea útil sin convertirse en una molestia: el pitido puede silenciarse, pero el LED rojo recuerda que la condición de riesgo continúa. La Tabla 19 presenta la asignación de pines; todos los periféricos se ubicaron en el lado accesible de la placa ESP32 de 38 pines para facilitar el montaje en la protoboard.

## Tabla 19

Asignación de pines y periféricos de la Semana 8

| Componente | Tipo de periférico | Pin | Modo de operación | Función en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 | Sensor ambiental | GPIO 27 | Entrada digital | Lectura de temperatura (°C) y humedad (%) por bus de un solo hilo (RF-02). |
| LED rojo | Actuador visual | GPIO 26 | Salida digital | Indicador visual del estado de alerta (T > 28 °C). |
| LED verde | Actuador visual | GPIO 25 | Salida digital | Indicador visual del estado normal (T ≤ 28 °C). |
| Buzzer | Actuador sonoro | GPIO 33 | Salida digital | Alarma local sonora ante sobretemperatura (RF-06). |
| Pulsador | Interfaz de usuario | GPIO 32 | Entrada digital (INPUT_PULLUP) | Silenciador manual de la alerta sonora. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El circuito de esta semana se armó en el lado libre de la placa ESP32 de 38 pines, por lo que el DHT11 pasó del GPIO 4 al GPIO 27 con respecto a la Semana 7. La lectura del LDR no hace parte del circuito de esta actividad y se reintegrará al prototipo en una semana posterior.

Combinando la temperatura, el estado del silenciador y la validez de la lectura, el sistema presenta los comportamientos de la Tabla 20.

## Tabla 20

Estados de las salidas según la condición del sistema

| Condición | LED verde | LED rojo | Buzzer | Mensaje en el Monitor Serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal (T ≤ 28 °C) | Encendido | Apagado | Apagado | ACCIÓN: temperatura ≤ 28 °C, estado normal. |
| Alerta sin silenciar (T > 28 °C) | Apagado | Encendido | Pulso de 200 ms en cada ciclo | ACCIÓN: temperatura > 28 °C. |
| Alerta silenciada | Apagado | Encendido | Apagado | PULSADOR PRESIONADO: alarma sonora silenciada. |
| Lectura inválida (NaN) | Mantiene el estado anterior | Mantiene el estado anterior | Mantiene el estado anterior | Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El Código 4 presenta la asignación de pines y la configuración de las entradas y salidas, y el Código 3 la lógica de control que enciende los LED, el buzzer y atiende el silenciador.

#define DHTPIN 27      // DHT11

#define DHTTYPE DHT11

#define LED_ROJO 26    // Alerta (T > 28 °C)

#define LED_VERDE 25   // Estado normal (T <= 28 °C)

#define BUZZER 33      // Alerta sonora

#define BOTON 32       // Pulsador (silenciador)

bool alarmaSilenciada = false;   // Memoria del estado del silenciador

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);  // Resistencia interna: sin resistor externo

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);   // Actuadores apagados al iniciar

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

dht.begin();

}

## Código 4. Semana 8: pines y configuración de entradas y salidas

void loop() {

delay(2000);

// Pulsador con INPUT_PULLUP: presionado = LOW

if (digitalRead(BOTON) == LOW) {

alarmaSilenciada = true;

Serial.println(F("-> PULSADOR PRESIONADO: Alarma sonora silenciada."));

}

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println(F("Error al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones."));

return;

}

if (t > 28.0) {                      // ESTADO DE ALERTA

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

if (!alarmaSilenciada) {           // Sonido solo si no fue silenciado

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

} else {

digitalWrite(BUZZER, LOW);

}

} else {                             // ESTADO NORMAL

alarmaSilenciada = false;          // Reinicia el silenciador

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

}

}

## Código 3. Semana 8: lógica de control con LED, buzzer y silenciador

La validación de las lecturas es crítica en un sistema de seguridad. En C++ la comparación NaN > 28 es falsa; por lo tanto, sin la verificación con isnan(), un sensor averiado llevaría al programa al caso de temperatura normal y encendería el LED verde, indicando una falsa normalidad. Además, el DHT11 tiene una exactitud de ±2 °C en temperatura y de ±5 % en humedad, resolución de 1 °C y no admite más de una lectura por segundo (Aosong, s. f.), por lo que el umbral de 28 °C tiene una incertidumbre comparable a la del propio sensor.

El pulsador se conecta entre el GPIO 32 y tierra y usa la resistencia interna del ESP32 mediante INPUT_PULLUP (de unos 45 kΩ), de modo que el pin lee HIGH en reposo y LOW al presionarse, con lógica invertida y sin necesidad de un resistor externo. Esto simplifica el circuito y evita lecturas flotantes. Debe tenerse presente que los GPIO 34 a 39 del ESP32 son solo de entrada y no disponen de resistencias internas (Espressif Systems, s. f.), por lo que no sirven para pulsadores con INPUT_PULLUP; el LDR, que es analógico, usa el GPIO 34 y el pulsador el GPIO 32.

Como mejora para la cocina se propone agregar histéresis a la lógica de control: en lugar de un único umbral, el sistema entraría en alerta al superar 28 °C y solo volvería al estado normal cuando la temperatura baje de 26 °C, conservando el estado anterior entre ambos valores. Con un sensor de resolución de 1 °C y exactitud de ±2 °C, una banda de 2 °C evita que los LED y el buzzer cambien de estado repetidamente cuando la temperatura oscila alrededor del umbral, algo habitual cerca de una estufa. Asimismo, el código de esta semana usa delay(2000) para el intervalo de lectura, mientras que en la Semana 7 se empleó millis(); a medida que se integren más tareas, el muestreo debe temporizarse con millis() para no bloquear el programa, como ya se aplica en la Semana 9.

A continuación se muestra cómo quedaría la histéresis propuesta; es una mejora aún no implementada en el prototipo (Código 5).

const float T_ON  = 28.0;       // Entra en alerta por encima de este valor

const float T_OFF = 26.0;       // Vuelve a normal por debajo de este valor

bool alertaActiva = false;      // Memoria del estado anterior

void actualizarEstado(float t) {

if (!alertaActiva && t > T_ON) alertaActiva = true;

else if (alertaActiva && t <= T_OFF) alertaActiva = false;

digitalWrite(LED_ROJO,  alertaActiva ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, alertaActiva ? LOW : HIGH);

}

## Código 5. Semana 8 (propuesta): histéresis en la lógica de control

La actividad también permitió identificar actuadores adicionales que SafeKitchen IoT podría integrar, resumidos en la Tabla 21; ninguno está implementado todavía. Toda carga de potencia debe manejarse con un relé o un MOSFET y una fuente propia, con diodo de protección en cargas inductivas, y nunca directamente desde un GPIO.

## Tabla 21

Actuadores adicionales propuestos para SafeKitchen IoT

| Actuador | Aplicación propuesta en SafeKitchen IoT | Requerimiento relacionado |
| --- | --- | --- |
| Módulo de relé | Accionar un extractor de la cocina o una electroválvula de corte de gas ante una alarma crítica. | RF-01 y RF-06 |
| Pantalla OLED o LCD I2C | Mostrar temperatura, humedad y estado del sistema junto a la estufa. | RNF-03: Usabilidad |
| Tira LED RGB (NeoPixel) | Semáforo de estado visible desde otras zonas de la vivienda. | RF-06 |
| Notificaciones remotas (push, SMS o correo) | Alerta virtual al cuidador cuando se active la alarma local. | RF-05 |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Con la Semana 8, SafeKitchen IoT cuenta con el núcleo local del sistema: percepción, decisión y actuación. El paso siguiente es la conectividad, es decir, conectar el ESP32 a la red local mediante WiFi para que, en las semanas siguientes, los datos y las alertas puedan llegar a la plataforma en la nube y al cuidador.

# Semana 9: conexión WiFi del ESP32

En la Semana 9 el prototipo dejó de estar aislado: el ESP32 se conecta a la red local mediante WiFi, obtiene su dirección IP, registra los datos de la conexión por el Monitor Serial y se recupera de forma automática cuando la red se cae, sin detener el control local de temperatura. Esto desarrolla la capa 2 de Red / Transporte de la arquitectura (Tabla 12) y deja el sistema preparado para enviar datos a la plataforma en la nube y notificar al cuidador (RF-05) en las semanas siguientes. El envío de datos mediante protocolos como MQTT o HTTP todavía no está implementado. La Tabla 22 relaciona los conceptos de la semana con el proyecto.

## Tabla 22

Evidencia de la Semana 9 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Conectividad inalámbrica WiFi en modo estación | WiFi.mode(WIFI_STA) y WiFi.begin() con la librería WiFi.h para conectar el ESP32 a una red de 2,4 GHz, sin pines ni componentes adicionales. | Capa 2: Red / Transporte |
| Dirección IP, MAC y RSSI | El ESP32 obtiene su IP por DHCP y registra en el Monitor Serial el SSID, la IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS, la MAC y el RSSI, que se vuelve a mostrar cada 10 segundos. | Capa 2: Red / Transporte |
| Estados de conexión, reconexión automática y watchdog | WiFi.status() se traduce a mensajes legibles (red no disponible, clave incorrecta, conexión perdida). Ante una caída se aplica reconexión automática, WiFi.reconnect() cada 10 s, reinicio del radio tras 5 intentos, reinicio del ESP32 tras 5 minutos sin red y watchdog de 30 s. | RNF-01: Disponibilidad del sistema |
| Operación local sin red | El control de temperatura de la Semana 8 (LED, buzzer y pulsador) no depende del WiFi y sigue activo cuando la red se cae. | RF-06 y RNF-01 |
| Restricción del ADC2 con WiFi activo | Con el WiFi encendido no puede usarse analogRead() en los pines del ADC2, por lo que el LDR debe conectarse a un pin del ADC1 (por ejemplo, el GPIO 34). | RF-03: Detección de luces encendidas |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El funcionamiento del prototipo con conectividad WiFi se resume en cinco etapas, que se muestran en la Figura 8:

      - Inicialización: se configuran los pines, el puerto serial a 115200 baudios, el DHT11 y el watchdog de 30 segundos.

      - Conexión WiFi: se activa el modo estación (WIFI_STA) y se llama a WiFi.begin() con el SSID y la clave de una red de 2,4 GHz; el programa espera hasta 15 segundos y, si no hay conexión, informa el estado y continúa.

      - Registro de datos de conexión: al conectar se imprimen por el Monitor Serial el SSID, la IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS, la MAC, el RSSI, el canal y el tiempo de conexión.

      - Operación normal: en cada ciclo se supervisa el enlace y se ejecuta el control de temperatura de la Semana 8; con red se muestra el RSSI cada 10 segundos y sin red se intenta WiFi.reconnect() con la misma frecuencia.

      - Recuperación: tras 5 intentos fallidos se reinicia la interfaz WiFi; si pasan 5 minutos sin red se reinicia el ESP32 y, si el programa se bloquea, el watchdog lo reinicia a los 30 segundos.

## Figura 8. Diagrama de flujo de conexión y reconexión WiFi del sistema

El circuito de la Semana 8 se mantiene sin cambios, porque el WiFi usa el radio interno del ESP32 y no requiere pines ni componentes adicionales. Con el WiFi encendido, el ADC2 (GPIO 0, 2, 4, 12 a 15 y 25 a 27) no puede leerse con analogRead(); los pines del circuito actual son digitales, por lo que no hay conflicto, y el LDR, cuando se reintegre, debe permanecer en un pin del ADC1, como el GPIO 34 definido desde la Semana 7.

El radio WiFi del ESP32 cumple el estándar IEEE 802.11 b/g/n y opera únicamente en la banda de 2,4 GHz (Espressif Systems, 2024), por lo que no puede asociarse a redes que emiten solo en 5 GHz, aunque el router sea de doble banda. En una vivienda, SafeKitchen IoT debe conectarse a un SSID de 2,4 GHz; la función WiFi.scanNetworks() permite verificar, antes de conectar, que la red aparece en esa banda y con qué intensidad.

Los Códigos 6 y 7 resumen la parte del programa dedicada a la red: la configuración del modo estación con reconexión automática, la conexión con tiempo límite y la supervisión no bloqueante del enlace.

#include <WiFi.h>

#include <esp_task_wdt.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);

iniciarWatchdog();               // Watchdog de 30 s

WiFi.mode(WIFI_STA);             // Modo estación (cliente)

WiFi.setAutoReconnect(true);     // Reconexión automática del driver

WiFi.persistent(false);          // No escribir credenciales en la flash

escanearRedes();                 // Verifica que la red de 2,4 GHz sea visible

conectarWiFi();

}

bool conectarWiFi() {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

unsigned long inicio = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED &&

millis() - inicio < TIEMPO_ESPERA_CONEXION) {   // Máximo 15 s

esp_task_wdt_reset();

delay(500);

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

mostrarDatosConexion();        // SSID, IP, máscara, gateway, DNS, MAC, RSSI

return true;

}

Serial.println(describirEstado(WiFi.status()));

return false;

}

## Código 6. Semana 9: modo estación, reconexión automática y conexión con tiempo límite

void gestionarWiFi() {

bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);

if (conectado) {

if (!estabaConectado) { mostrarDatosConexion(); intentos = 0; }

// ... cada INTERVALO_RSSI (10 s) se imprime WiFi.RSSI()

} else {

if (estabaConectado) {                       // Se acaba de perder la red

Serial.println("WiFi perdido");

inicioSinRed = millis();

}

if (millis() - ultimoIntento >= INTERVALO_REINTENTO) {      // Cada 10 s

ultimoIntento = millis();

intentos++;

if (intentos >= MAX_INTENTOS) {            // Tras 5 intentos: reinicia el radio

WiFi.disconnect(true);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

intentos = 0;

} else {

WiFi.reconnect();

}

}

if (millis() - inicioSinRed > TIEMPO_MAX_SIN_RED) ESP.restart();   // 5 min

}

estabaConectado = conectado;

}

## Código 7. Semana 9: supervisión del enlace y recuperación sin bloquear el programa

Los datos de conexión que el programa registra por el Monitor Serial se obtienen con las funciones de la librería WiFi.h (Arduino, 2023), como muestra la Tabla 23. Permiten identificar el dispositivo en la red y, mediante el RSSI, orientar su ubicación dentro de la cocina. Los valores medidos durante la práctica se documentan en el informe de la actividad de la Semana 9.

## Tabla 23

Datos de conexión registrados por el ESP32

| Parámetro | Función con que se obtiene | Utilidad en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- |
| SSID y canal | WiFi.SSID(), WiFi.channel() | Confirmar que el ESP32 está asociado a la red correcta, en la banda de 2,4 GHz. |
| IP, máscara, puerta de enlace y DNS | WiFi.localIP(), subnetMask(), gatewayIP(), dnsIP() | Ubicar el dispositivo en la red local; base para el envío de datos a la nube. |
| Dirección MAC | WiFi.macAddress() | Identificar el dispositivo y reservarle una IP en el router. |
| RSSI (dBm) | WiFi.RSSI() | Vigilar la calidad de la señal: cerca de −50 dBm es muy buena, hacia −70 dBm es aceptable y por debajo de −80 dBm suele ser inestable. |
| Tiempo en conectar | millis() antes y después de WiFi.begin() | Medir la rapidez con que el sistema establece o recupera la conexión. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El ESP32 obtiene su dirección por DHCP, porque la red se comparte con otros equipos y una IP fija podría generar conflictos. Para el proyecto final se propone una reserva DHCP, en la que el router asigna siempre la misma IP a la MAC del ESP32, de modo que el servicio o la aplicación del cuidador pueda ubicar el dispositivo sin modificar el código.

La Tabla 24 resume los fallos de conexión más probables, cómo se detectan desde el programa y la acción de recuperación asociada.

## Tabla 24

Fallos de conexión y recuperación

| Fallo | Causa probable | Cómo se detecta | Recuperación |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de 5 GHz o fuera de alcance | El radio solo opera en 2,4 GHz o la red está lejos. | WL_NO_SSID_AVAIL; la red no aparece en WiFi.scanNetworks(). | Usar el SSID de 2,4 GHz, separar las bandas del router o acercar el equipo. |
| Credenciales incorrectas | SSID o clave mal escritos, o seguridad no compatible. | WL_CONNECT_FAILED al vencer los 15 s de espera. | Verificar las credenciales y limitar los reintentos. |
| Señal débil | Distancia, obstáculos o interferencia. | RSSI cercano o inferior a −80 dBm; caídas intermitentes. | Reubicar el ESP32 o el punto de acceso y monitorear el RSSI. |
| Sin dirección IP | El servidor DHCP no responde o el rango está agotado. | Conecta, pero WiFi.localIP() es 0.0.0.0. | Reintentar, reservar una IP por MAC o usar WiFi.config(). |
| Pérdida de conexión en operación | Reinicio del router o corte del enlace. | WL_DISCONNECTED o WL_CONNECTION_LOST. | Reconexión automática y WiFi.reconnect() cada 10 s; el control local continúa. |
| Bloqueo del programa | Ciclo de espera sin fin o falla del driver. | El Monitor Serial deja de imprimir. | Watchdog de 30 s que reinicia el ESP32. |
| Alimentación insuficiente | El radio genera picos de corriente al transmitir. | Reinicios con el mensaje Brownout detector was triggered. | Usar un puerto USB o cable adecuado y una fuente estable. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Para que el sistema se reconecte por sí solo se aplicó una recuperación por capas, de la más ligera a la más drástica (Tabla 25). Esto es un requisito de SafeKitchen IoT, que debe operar las 24 horas sin supervisión (RNF-01).

## Tabla 25

Estrategias de recuperación de la conexión

| Estrategia | Mecanismo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Reconexión automática del driver | WiFi.setAutoReconnect(true) | Implementada |
| Verificación no bloqueante | WiFi.status() consultado con millis() en cada vuelta del bucle | Implementada |
| Reintentos con intervalo | WiFi.reconnect() cada 10 s, con contador de intentos | Implementada |
| Reinicio de la interfaz WiFi | Tras 5 intentos fallidos se apaga y se vuelve a iniciar el radio | Implementada |
| Watchdog (WDT) | esp_task_wdt: reinicio si loop() no responde en 30 s | Implementada |
| Reinicio por falta prolongada de red | ESP.restart() tras 5 minutos sin conexión | Implementada |
| Modo local degradado | El control de temperatura no depende de la red | Implementada |
| Almacenamiento y reenvío | Guardar lecturas en memoria no volátil (LittleFS o Preferences) y enviarlas al reconectar | Propuesta |
| Redes alternas | Intentar con varias redes conocidas (WiFiMulti) | Propuesta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

En cuanto al efecto de una caída de red sobre SafeKitchen IoT, el ESP32 sigue leyendo los sensores y ejecutando el control local, de modo que la alarma sonora y visual (RF-06) continúa funcionando. Lo que se pierde es el envío remoto: la notificación al cuidador (RF-05) no podría salir y las lecturas tomadas durante la caída se sobrescriben si no se guardan. En esta semana las lecturas solo se muestran por el Monitor Serial, por lo que la caída no afecta ningún registro remoto. Para la versión final se propone un esquema de almacenamiento y reenvío: guardar las lecturas con marca de tiempo en memoria no volátil mientras no hay red y, al detectar WL_CONNECTED, enviar primero los datos pendientes, limitando el tamaño del búfer. Los eventos críticos, como los de gas, humo o inmovilidad, deberían priorizarse al reconectar.

Con la conectividad lista, la Semana 10 continúa con el estudio de los protocolos HTTP y MQTT, la comparación de su consumo de ancho de banda y su persistencia, y la preparación del envío de los datos (temperatura, humedad y estado de los actuadores) a un broker MQTT. Esto permitirá avanzar hacia la plataforma en la nube (capa 3) y las notificaciones al cuidador (RF-05). El envío de datos todavía no está implementado.

# Semana 10: comunicación MQTT con el broker HiveMQ

El tema de la Semana 10 fue la comunicación MQTT entre el ESP32 y un broker. Con la conectividad WiFi ya disponible en el prototipo, SafeKitchen IoT deja de ser un dispositivo aislado: el ESP32 se conecta al broker público de HiveMQ, publica cada 5 segundos la temperatura, la humedad (DHT11) y la luminosidad (LDR) en tópicos propios del equipo, informa su presencia con un mensaje de estado y se suscribe a los tópicos de los actuadores, de modo que el LED rojo y el buzzer pueden encenderse y apagarse a distancia desde cualquier cliente MQTT. Con esto se materializa por primera vez la capa 3 de la arquitectura (Tabla 12) y se da el primer paso hacia las notificaciones remotas al cuidador (RF-05). La Tabla 26 relaciona cada concepto de la semana con su evidencia en el proyecto.

## Tabla 26

Evidencia de la Semana 10 en SafeKitchen IoT

| Concepto visto en clase | Dónde se evidencia en SafeKitchen IoT | Elemento del documento técnico |
| --- | --- | --- |
| Protocolos de aplicación para IoT (HTTP y MQTT) | Comparación de criterios y decisión de usar MQTT para la telemetría y el control de la cocina (Tabla 28). | Capa 2: Red / Transporte y RNF-02 (latencia) |
| Modelo de publicación y suscripción con broker | El ESP32 publica en broker.hivemq.com (puerto 1883) y los clientes suscritos reciben los datos en tiempo real. | Capa 3: Procesamiento / Plataforma |
| Tópicos jerárquicos y comodines | Prefijo aula/uts/brayan_maria/ más el nombre de la variable; monitoreo con el comodín «#». | RF-01 a RF-04 (una variable por tópico) |
| Calidad de servicio (QoS) | Suscripción a los comandos con QoS 1 y publicación de lecturas con QoS 0 (PubSubClient); asignación de diseño según la criticidad. | RNF-04: Confiabilidad |
| Cliente MQTT en el ESP32 (PubSubClient y callback) | connect(), publish(), subscribe(), loop() y callback(), que aplica el payload recibido al LED rojo y al buzzer. | RF-06: Activación de alarma local (control remoto) |
| Recuperación ante fallos de red o de broker | reconnectMQTT() cada 2 s, re-suscripción y mensaje «online»; propuesta de Last Will y reconexión no bloqueante. | RNF-01: Disponibilidad |
| Seguridad en MQTT (MQTTS) | Análisis de los riesgos del broker público y propuesta de un broker propio con TLS y autenticación. | Propuesta de requerimiento de seguridad y privacidad |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Marco teórico

Una vez que el dispositivo tiene red (Semana 9), debe decidir cómo enviar sus datos. La elección del protocolo de aplicación condiciona el consumo de energía y de ancho de banda, la latencia, la fiabilidad de la entrega y la posibilidad de enviar órdenes de vuelta al dispositivo (Al-Fuqaha et al., 2015; Naik, 2017). Los conceptos que sustentan las decisiones del prototipo son los siguientes:

      - Protocolos de capa de aplicación en IoT: Los más usados son HTTP, MQTT, CoAP y AMQP. Se diferencian en su modelo de comunicación (solicitud y respuesta o publicación y suscripción), en el transporte que emplean (TCP o UDP), en su sobrecarga y en sus garantías de entrega (Karagiannis et al., 2015; Naik, 2017). La Tabla 27 los compara desde el punto de vista de SafeKitchen IoT.

      - MQTT: Protocolo de mensajería ligero, basado en publicación y suscripción, estandarizado por OASIS (versiones 3.1.1 y 5.0) y diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes poco fiables (Banks & Gupta, 2014; Banks et al., 2019; MQTT.org, 2024). Funciona sobre una conexión TCP persistente y su cabecera fija mínima es de solo 2 bytes.

      - Broker, publicador y suscriptor: Los clientes no se comunican directamente. El publicador envía cada mensaje a un broker y este lo reenvía a todos los clientes suscritos al tópico, de modo que emisor y receptor quedan desacoplados en el espacio (no necesitan conocer la dirección del otro) y en el tiempo (HiveMQ, 2024). En SafeKitchen IoT el ESP32 es a la vez publicador (telemetría) y suscriptor (comandos).

      - Tópicos y comodines: El tópico es una cadena jerárquica separada por «/». Un suscriptor puede usar el comodín «+» (un nivel) o «#» (todos los niveles inferiores); por ejemplo, aula/uts/brayan_maria/# recibe todos los datos del equipo. Los nombres distinguen mayúsculas de minúsculas y conviene evitar espacios, tildes y la barra inicial (Banks et al., 2019; HiveMQ, 2024).

      - Calidad de servicio (QoS): MQTT define tres niveles de entrega: QoS 0 (como máximo una vez, sin confirmación), QoS 1 (al menos una vez, con confirmación PUBACK; puede haber duplicados) y QoS 2 (exactamente una vez, con un intercambio de cuatro mensajes). A mayor nivel, mayor fiabilidad y mayor consumo de ancho de banda y de energía. El nivel se define por separado al publicar y al suscribirse, y el broker entrega con el menor de los dos (Banks et al., 2019).

      - Mensajes retenidos, Last Will y keep alive: El broker puede conservar el último mensaje retenido de un tópico para entregarlo de inmediato a los nuevos suscriptores. El mensaje de última voluntad (Last Will and Testament) se publica automáticamente cuando un cliente se desconecta sin avisar. El intervalo keep alive permite detectar conexiones caídas: si el broker no recibe ningún paquete en 1,5 veces ese intervalo, cierra la conexión (Banks & Gupta, 2014; HiveMQ, 2024).

      - Sesión y paquetes de control: La sesión comienza con CONNECT y CONNACK; el cliente publica con PUBLISH, se suscribe con SUBSCRIBE y SUBACK, y mantiene la conexión con PINGREQ y PINGRESP. Con sesión limpia, el broker no recuerda las suscripciones al reconectarse, por lo que el cliente debe suscribirse de nuevo (Banks & Gupta, 2014).

      - Seguridad y MQTTS: MQTT por el puerto 1883 viaja sin cifrar. MQTTS es MQTT sobre TLS (puerto 8883): cifra el canal y autentica al broker mediante su certificado (Rescorla, 2018; HiveMQ, 2024). Se complementa con usuario y contraseña, certificados de cliente y listas de control de acceso (ACL) por tópico.

      - Broker público HiveMQ: El broker broker.hivemq.com:1883 es de uso libre, sin usuario ni contraseña, y está pensado para pruebas y aprendizaje. Cualquiera puede leer y publicar en sus tópicos, por lo que no debe usarse para datos sensibles, y los tópicos y el client ID deben ser únicos para cada equipo (HiveMQ, 2024).

      - Biblioteca PubSubClient en el ESP32: Implementa un cliente MQTT 3.1.1 para Arduino sobre WiFiClient y permite conectar, publicar, suscribirse y recibir mensajes mediante una función callback. Solo publica con QoS 0, se suscribe con QoS 0 o 1 y limita por defecto el tamaño del paquete (256 bytes en la versión 2.8) (O'Leary, s. f.).

## Tabla 27

Protocolos de aplicación para IoT y su papel en SafeKitchen IoT

| Protocolo | Modelo y transporte | Fiabilidad | Papel en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | Solicitud y respuesta sobre TCP; el cliente inicia cada intercambio (Fielding et al., 2022). | Confirmación por la respuesta; sin niveles de entrega. | Adecuado para consultar APIs y servir el dashboard del cuidador; poco práctico para telemetría frecuente y comandos. |
| MQTT | Publicación y suscripción mediante un broker, sobre una conexión TCP persistente. | QoS 0, 1 y 2; mensajes retenidos y Last Will. | Elegido para la telemetría, el estado y los comandos de los actuadores entre el ESP32 y el resto del sistema. |
| CoAP | Solicitud y respuesta tipo REST sobre UDP, con observación de recursos (Shelby et al., 2014). | Mensajes confirmables y no confirmables. | Pensado para nodos muy restringidos; requeriría una pasarela hacia los servicios en la nube y las aplicaciones móviles. |
| AMQP | Mensajería orientada a colas y enrutamiento, sobre TCP, para sistemas empresariales. | Confirmaciones y transacciones. | Excesivo para un microcontrolador; su uso se justifica en integraciones empresariales del lado del servidor. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Justificación de MQTT frente a HTTP

El equipo eligió MQTT como protocolo de comunicación del proyecto. SafeKitchen IoT transmite datos pequeños y frecuentes desde un microcontrolador de recursos limitados, necesita enviar órdenes de vuelta a los actuadores y debe alimentar varios consumidores a la vez (la aplicación del cuidador, una base de datos y herramientas de monitoreo). La Tabla 28 compara ambos protocolos según los criterios de la actividad y los relaciona con los requerimientos del proyecto.

## Tabla 28

Comparación entre HTTP y MQTT para SafeKitchen IoT

| Criterio | HTTP | MQTT | Ventaja para SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de comunicación | Cliente y servidor: solicitud y respuesta. | Publicación y suscripción mediante un broker. | Un solo dato publicado llega a la aplicación del cuidador, a la base de datos y al monitor. |
| Sobrecarga por mensaje | Encabezados de texto en cada solicitud; un POST mínimo con un dato de 4 bytes ya ronda o supera los 100 bytes. | Cabecera fija de 2 bytes; publicar «29.5» en aula/uts/brayan_maria/temperatura ocupa 41 bytes (QoS 0). | Menos datos por lectura y menor consumo de ancho de banda. |
| Conexión | Normalmente una conexión por intercambio, salvo que se reutilice (keep-alive). | Una conexión TCP persistente para todos los mensajes. | Evita repetir el establecimiento de conexión en cada lectura. |
| Dirección de los datos | El servidor no puede enviar al dispositivo sin que este consulte (polling). | El broker entrega el mensaje al instante a los suscriptores. | Los comandos al LED y al buzzer llegan sin consultas periódicas. |
| Latencia | Depende del intervalo de consulta y de cada solicitud. | Entrega casi inmediata por la conexión abierta. | Apoya el requerimiento RNF-02 (alerta en menos de 5 s). |
| Consumo energético | Mayor: más bytes y más intercambios por dato. | Menor: mensajes cortos y conexión persistente. | Relevante si el dispositivo funciona con el banco de baterías de respaldo (RNF-01). |
| Escalabilidad | Cada dispositivo se integra con el servidor mediante su API. | Se agregan dispositivos y suscriptores definiendo tópicos. | Facilita sumar sensores y viviendas (RNF-05). |
| Fiabilidad | Confirmación por la respuesta; sin niveles de entrega. | QoS 0, 1 y 2, mensajes retenidos y Last Will. | Se elige la fiabilidad según la criticidad del dato; Last Will avisa si el dispositivo se cae. |
| Seguridad | HTTPS (TLS). | MQTTS (TLS), usuario y contraseña, certificados. | Equivalente al usar el puerto 8883 y un broker privado. |
| Soporte en ESP32 | HTTPClient, integrada. | PubSubClient, ampliamente documentada. | Implementación sencilla y probada en el laboratorio. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Decisión y alcance. MQTT es más adecuado para la telemetría y el control de actuadores de la cocina (Al-Fuqaha et al., 2015; Naik, 2017; HiveMQ, 2024). HTTP sigue siendo la mejor opción para consultar APIs, servir páginas web o enviar eventos esporádicos a un servicio en la nube, por lo que en el proyecto final pueden convivir: MQTT entre el dispositivo y el broker, y HTTP entre el servicio de datos y las aplicaciones web. Limitaciones asumidas. El broker público no ofrece autenticación, cifrado ni garantías de disponibilidad, y cualquier equipo puede leer sus tópicos; por eso se usa solo en el laboratorio y, para el proyecto final, se recomienda un broker propio o en la nube con MQTTS (ver el apartado de seguridad y privacidad).

Montaje y asignación de pines

El circuito de las Semanas 8 y 9 se mantuvo (ESP32 de 38 pines, DHT11, LED rojo y buzzer) y se reintegró el LDR, en forma de módulo, en el GPIO 34, como se había previsto. La comunicación MQTT usa el radio WiFi interno de la placa, por lo que no se requirió hardware adicional. El LED verde y el pulsador de la Semana 8 no intervinieron en esta actividad. La Tabla 29 resume la asignación de pines y la Figura 9 muestra el montaje energizado y conectado.

## Tabla 29

Asignación de pines y periféricos de la Semana 10

| Componente | Tipo | Pin | Modo | Función en SafeKitchen IoT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 | Sensor ambiental | GPIO 27 | Entrada digital (1 hilo) | Lectura de temperatura (°C) y humedad (%) cada 5 s para publicarlas por MQTT (RF-02). |
| LDR (módulo) | Sensor analógico | GPIO 34 (ADC1) | Entrada analógica | Luminosidad en bruto (0 a 4095) publicada por MQTT (RF-03). |
| LED rojo | Actuador visual | GPIO 26 | Salida digital | Se enciende o apaga con el payload recibido en actuadores/led_rojo. |
| Buzzer | Actuador sonoro | GPIO 33 | Salida digital | Se activa o desactiva con el payload recibido en actuadores/buzzer (RF-06). |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Como se explicó en la Semana 9, con el WiFi activo el ADC2 del ESP32 no puede leerse con analogRead() (Espressif Systems, s. f.); por eso el LDR se conectó al GPIO 34, que pertenece al ADC1, y los GPIO 26 y 27 se usan solo como pines digitales.

## Figura 9. Montaje del prototipo: ESP32 con DHT11, LDR, LED rojo y buzzer energizado y conectado

Diseño de tópicos y calidad de servicio

Los tópicos siguen una jerarquía de cuatro niveles: aula / uts / brayan_maria / variable. El prefijo aula/uts/ agrupa a todos los equipos del curso, el nivel brayan_maria identifica al equipo y evita colisiones con los demás grupos, y el último nivel indica la variable o el actuador. Los actuadores se agrupan bajo actuadores/ para poder suscribirse a todos con un solo patrón. En el despliegue final, el prefijo aula/uts/ se reemplazaría por uno propio de la vivienda (por ejemplo, safekitchen/vivienda01/) sin modificar el nombre de las variables. La Tabla 30 lista los tópicos implementados en el laboratorio y los que se proponen para integrar los sensores MQ-2 y HC-SR04.

## Tabla 30

Tópicos MQTT de SafeKitchen IoT (después del prefijo aula/uts/brayan_maria/)

| Tópico | Dirección | Payload | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura | ESP32 → broker | Texto: 29.5 (°C, un decimal) | RF-02 | Implementado |
| humedad | ESP32 → broker | Texto: 64.0 (%, un decimal) | RF-02 (apoyo) | Implementado |
| luminosidad | ESP32 → broker | Texto: 2048 (escala 0 a 4095) | RF-03 | Implementado |
| estado | ESP32 → broker | Texto: online | RNF-01 | Implementado |
| actuadores/led_rojo | Cliente → ESP32 | 1 o ON (encender); 0 u OFF (apagar) | RF-06 | Implementado |
| actuadores/buzzer | Cliente → ESP32 | 1 o ON (activar); 0 u OFF (desactivar) | RF-06 | Implementado |
| gas | ESP32 → broker | Texto: lectura analógica del MQ-2 | RF-01 | Propuesto |
| presencia | ESP32 → broker | Texto: distancia en cm o estado de inmovilidad | RF-04 | Propuesto |
| alerta | ESP32 → broker | Texto: causa («gas», «temperatura», «inmovilidad») | RF-05 | Propuesto |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Patrones de suscripción. aula/uts/brayan_maria/# para monitorear todos los datos del equipo; aula/uts/brayan_maria/actuadores/# para observar los comandos; y aula/uts/# para ver los mensajes de los demás equipos del aula, lo que en el laboratorio confirmó que el broker público es compartido (Figura 14).

La Tabla 31 asigna el nivel de QoS y la retención de cada tópico según su criticidad para la seguridad del adulto mayor. Dos criterios guían la asignación: los datos de seguridad (gas, alerta, comandos) no deben perderse y, en cambio, las variables de tendencia lenta pueden usar QoS 0 para ahorrar energía y ancho de banda.

## Tabla 31

Nivel de QoS por tópico y justificación

| Tópico | QoS | Retenido | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura | 1 | No | Alimenta la alarma y el histórico (RF-02); conviene que cada lectura llegue al menos una vez. Los duplicados son inofensivos porque se almacenan con su marca de tiempo. |
| humedad | 0 | No | Se publica cada 5 s y la siguiente lectura reemplaza a la anterior; perder un dato aislado no afecta el análisis. |
| luminosidad | 0 | No | Variable de tendencia lenta y baja criticidad; QoS 0 es suficiente. |
| estado | 1 | Sí | Debe llegar siempre y los nuevos suscriptores (por ejemplo, la aplicación del cuidador al abrirse) deben conocer el último estado, «online» u «offline»; se complementa con Last Will. |
| actuadores/led_rojo | 1 | No | Un comando no puede perderse. Como «1» y «0» fijan el estado (son idempotentes), un duplicado por QoS 1 no causa daño; QoS 2 solo agregaría tráfico. |
| actuadores/buzzer | 1 | No | Mismo criterio que el LED. Nunca debe ser retenido: un «1» retenido volvería a activar el buzzer cada vez que el ESP32 se reconecte. |
| gas (propuesto) | 1 | No | Dato crítico para RF-01: una fuga o humo no debe pasar inadvertida por la pérdida de un paquete. |
| alerta (propuesto) | 1 | No | Evento que dispara la notificación al cuidador (RF-05); se publica al instante, sin esperar el ciclo de 5 s. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Nota de implementación. En el laboratorio el ESP32 se suscribió a los tópicos de actuadores con QoS 1, como en el diseño. Las lecturas se enviaron con client.publish(), que en PubSubClient solo admite QoS 0 (Figura 14: Qos: 0 en los mensajes). Para publicar la temperatura, el estado y las alertas con QoS 1, el proyecto final puede migrar a una biblioteca que lo soporte (por ejemplo, AsyncMqttClient o el cliente esp-mqtt de Espressif) sin cambiar la estructura de tópicos.

Consumo de datos. Con el prefijo del equipo, cada ciclo de publicación genera tres mensajes de 41, 37 y 41 bytes (119 bytes de capa de aplicación en QoS 0). A un ciclo cada 5 s, equivale a 17 280 ciclos y unos 2,1 MB al día (cerca de 62 MB al mes), sin contar los encabezados de TCP/IP. Es un volumen bajo para una conexión WiFi doméstica, pero justifica no publicar con mayor frecuencia de la necesaria en los datos de baja criticidad.

Flujo de datos del sistema

La Figura 10 representa el flujo completo de SafeKitchen IoT y lo ubica en las cuatro capas de la arquitectura. Los datos nacen en los sensores, se publican desde el ESP32 al broker y desde allí se distribuyen a los consumidores; los comandos recorren el camino inverso hasta los actuadores. Los bloques en verde se implementaron y probaron en la Semana 10; los bloques punteados corresponden a componentes planeados, entre ellos los sensores MQ-2 y HC-SR04 y la aplicación del cuidador. Las etapas se detallan en la Tabla 32.

## Figura 10. Flujo de datos de SafeKitchen IoT con MQTT (broker HiveMQ)

## Tabla 32

Etapas del flujo de datos de SafeKitchen IoT

| Etapa | Origen → destino | Tópico o dato | Protocolo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Captura | DHT11 y LDR → ESP32 | Temperatura, humedad y luminosidad | 1 hilo y ADC | Implementada |
| 2. Publicación | ESP32 → broker | temperatura, humedad, luminosidad y estado | MQTT / TCP 1883 | Implementada |
| 3. Intermediación | Broker HiveMQ | Enruta cada mensaje a los suscriptores del tópico | MQTT | Implementada |
| 4. Monitoreo | Broker → HiveMQ Web Client | aula/uts/brayan_maria/# y aula/uts/# | MQTT (WebSocket) | Implementada |
| 5. Control remoto | Cliente → broker → ESP32 → LED y buzzer | actuadores/led_rojo y actuadores/buzzer (payload 1 o 0) | MQTT QoS 1 | Implementada |
| 6. Visualización | Broker → aplicación del cuidador | Datos, estado y alertas | MQTT | Planeada |
| 7. Reglas y notificación | Broker → Node-RED → push, SMS o correo | alerta y lecturas fuera de umbral (RF-05) | MQTT y HTTP | Planeada |
| 8. Persistencia e histórico | Node-RED → base de datos → gráficas | Series con marca de tiempo | MQTT y SQL | Planeada |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Lógica de funcionamiento y código

El programa del ESP32 se ejecuta en seis pasos, que combinan conexión, atención de mensajes y publicación periódica:

- Inicialización: se configuran los pines de los actuadores (apagados al inicio), el puerto serial a 115200 baudios y el sensor DHT11.

- Conexión WiFi: se activa el modo estación (WIFI_STA) y se llama a WiFi.begin() con el SSID y la clave de la red de 2,4 GHz; si no conecta en 20 segundos, se reintenta (versión simplificada del laboratorio; en el proyecto se usa la supervisión de la Semana 9).

- Conexión MQTT: se configuran el broker (broker.hivemq.com, puerto 1883) y la función callback; reconnectMQTT() conecta con el client ID, publica «online» en el tópico de estado y se suscribe con QoS 1 a los dos tópicos de actuadores.

- Operación normal: en cada vuelta del bucle principal se verifica la conexión con el broker y se atienden los mensajes entrantes con client.loop().

- Publicación periódica: cada 5 segundos se leen el DHT11 y el LDR y se publican los valores en tres tópicos; si el DHT11 devuelve una lectura inválida (NaN), se omite el ciclo.

- Recepción de comandos: al llegar un mensaje a actuadores/led_rojo o actuadores/buzzer, callback() interpreta el payload y activa o desactiva la salida correspondiente.

La Figura 11 muestra el diagrama de flujo de esta lógica. El bucle no usa delay() para temporizar la publicación: la periodicidad se controla con millis(), igual que en la Semana 7, de modo que la atención de los mensajes entrantes y el envío de datos se alternan sin bloquearse.

## Figura 11. Diagrama de flujo de la conexión MQTT, la publicación y la recepción de comandos del ESP32

El Código 8 presenta las bibliotecas, las credenciales, los parámetros del broker, los tópicos y la asignación de pines. La clave de la red WiFi se omite en este informe y el nombre de la red se reemplaza por un marcador, porque las credenciales no deben publicarse en documentos ni repositorios.

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

const char* ssid     = "NOMBRE_DE_LA_RED";   // red de 2.4 GHz

const char* password = "CLAVE_WIFI";         // se omite en el informe

const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com";

const int   mqtt_port   = 1883;

const char* client_id   = "ESP32_Grupo01_UTS";  // debe ser único por equipo

// Tópicos: aula/uts/<equipo>/<variable>

const char* topic_temp   = "aula/uts/brayan_maria/temperatura";

const char* topic_hum    = "aula/uts/brayan_maria/humedad";

const char* topic_luz    = "aula/uts/brayan_maria/luminosidad";

const char* topic_estado = "aula/uts/brayan_maria/estado";

const char* topic_led    = "aula/uts/brayan_maria/actuadores/led_rojo";

const char* topic_buzzer = "aula/uts/brayan_maria/actuadores/buzzer";

#define DHTPIN 27                  // DHT11

#define DHTTYPE DHT11

#define LDR_PIN 34                 // ADC1: compatible con WiFi

const int PIN_LED_ROJO = 26;

const int PIN_BUZZER   = 33;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

unsigned long ultimoEnvio = 0;

const unsigned long INTERVALO_ENVIO = 5000;   // 5 s entre publicaciones

## Código 8. Semana 10: bibliotecas, parámetros MQTT, tópicos y pines

El Código 9 contiene la función callback(), que recibe los comandos, y reconnectMQTT(), que restablece la sesión con el broker. Al recibir un mensaje, callback() convierte el payload en texto, elimina espacios con trim() y considera «encender» el valor «1» o «ON» (sin distinguir mayúsculas). Con strcmp() identifica el tópico y aplica digitalWrite() al LED o al buzzer.

// Se ejecuta cuando llega un mensaje a un tópico suscrito

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String mensaje = "";

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) mensaje += (char)payload[i];

mensaje.trim();

bool encender = (mensaje == "1" || mensaje.equalsIgnoreCase("ON"));

Serial.print("Mensaje recibido [");

Serial.print(topic);

Serial.print("]: ");

Serial.println(mensaje);

if (strcmp(topic, topic_led) == 0) {

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, encender ? HIGH : LOW);

Serial.println(encender ? "-> LED rojo ENCENDIDO" : "-> LED rojo APAGADO");

} else if (strcmp(topic, topic_buzzer) == 0) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, encender ? HIGH : LOW);

Serial.println(encender ? "-> Buzzer ENCENDIDO" : "-> Buzzer APAGADO");

}

}

// Reconexión al broker: reintenta cada 2 s hasta lograrlo

void reconnectMQTT() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando MQTT...");

if (client.connect(client_id)) {

Serial.println("OK");

client.publish(topic_estado, "online");

client.subscribe(topic_led, 1);      // QoS 1

client.subscribe(topic_buzzer, 1);   // QoS 1

} else {

Serial.print("Fallo, rc=");

Serial.println(client.state());

delay(2000);

}

}

}

## Código 9. Semana 10: callback de comandos y reconexión al broker

El Código 10 presenta setup(), el bucle principal y publicarDatos(). La función conectarWiFi() es una versión simplificada y bloqueante usada solo en el laboratorio (modo estación y reintento cada 20 s); en el proyecto final debe reemplazarse por la conexión con tiempo límite y la supervisión no bloqueante de la Semana 9 (Códigos 6 y 7), a la que se agregará la reconexión MQTT. En publicarDatos(), la comprobación con isnan() evita publicar lecturas inválidas del DHT11, de modo que el broker y los suscriptores nunca reciben un NaN como si fuera un dato real (RNF-04).

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);       // actuadores apagados al iniciar

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

dht.begin();

conectarWiFi();                        // versión simplificada del laboratorio

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnectMQTT();

client.loop();                         // mensajes entrantes y keep-alive

if (millis() - ultimoEnvio >= INTERVALO_ENVIO) {

ultimoEnvio = millis();

publicarDatos();

}

}

void publicarDatos() {

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad     = dht.readHumidity();

int   luminosidad = analogRead(LDR_PIN);

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("[ERROR] Fallo lectura DHT11");

return;                              // no se publican datos inválidos

}

client.publish(topic_temp, String(temperatura, 1).c_str());

client.publish(topic_hum,  String(humedad, 1).c_str());

client.publish(topic_luz,  String(luminosidad).c_str());

}

## Código 10. Semana 10: setup(), loop() y publicación periódica con millis()

Conexión al broker y evidencias

Se documenta el proceso seguido para conectar el equipo al broker público, publicar en los tópicos personalizados, suscribirse a los tópicos de otros equipos y monitorear los datos en tiempo real. La Tabla 33 reúne los parámetros de conexión; las herramientas fueron HiveMQ Web Client (HiveMQ, s. f.), el Monitor Serial del Arduino IDE y las bibliotecas PubSubClient, DHT sensor library (Adafruit, s. f.) y WiFi.h.

## Tabla 33

Parámetros de conexión al broker

| Parámetro | Valor configurado | Dónde se configura |
| --- | --- | --- |
| Broker (host) | broker.hivemq.com | mqtt_server |
| Puerto | 1883 (MQTT sin cifrar) | mqtt_port |
| Autenticación | Ninguna (sin usuario ni contraseña) | client.connect(client_id) |
| Client ID | ESP32_Grupo01_UTS | client_id |
| Tópico base del equipo | aula/uts/brayan_maria/ | topic_temp, topic_hum, topic_luz, topic_estado |
| Intervalo de publicación | 5 segundos | INTERVALO_ENVIO |
| Suscripciones del ESP32 | actuadores/led_rojo y actuadores/buzzer (QoS 1) | client.subscribe() en reconnectMQTT() |
| Suscripciones de monitoreo | aula/uts/# (también aula/uts/brayan_maria/#) | HiveMQ Web Client |
| Red WiFi | 2,4 GHz, modo estación (WIFI_STA) | conectarWiFi() |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

El procedimiento seguido para verificar el funcionamiento fue el siguiente:

- Carga del programa: se cargó el código en el ESP32 y se abrió el Monitor Serial a 115200 baudios para verificar la conexión WiFi y la conexión con el broker.

- Conexión del cliente web: en HiveMQ Web Client se configuró el host broker.hivemq.com, sin usuario ni contraseña, y se pulsó Connect hasta ver el estado «connected».

- Monitoreo del equipo: se observaron cada 5 segundos los mensajes de temperatura, humedad y luminosidad publicados por el ESP32, además del mensaje «online».

- Suscripción a otros equipos: se agregó la suscripción aula/uts/# y se verificó la recepción en tiempo real de los mensajes publicados por otros equipos del aula.

- Envío de comandos: desde el cliente web se publicó el payload «1» en aula/uts/brayan_maria/actuadores/led_rojo (LED encendido) y «0» (LED apagado); se repitió con el tópico del buzzer.

- Verificación en el Monitor Serial: se confirmó la línea «Mensaje recibido [tópico]» y el estado de la salida correspondiente («LED rojo ENCENDIDO» o «APAGADO», «Buzzer ENCENDIDO» o «APAGADO»).

La Figura 12 muestra el Monitor Serial del ESP32: la conexión WiFi (IP asignada y RSSI de −32 dBm, señal muy buena), la conexión MQTT y las publicaciones periódicas. La Figura 13 muestra el cliente web conectado al broker, la suscripción a aula/uts/# y la publicación del comando «1» con QoS 1 hacia el LED rojo. La Figura 14 muestra los mensajes recibidos en el broker cada 5 segundos, con QoS 0, tanto de este equipo como de otros del aula.

## Figura 12. Monitor Serial con la conexión WiFi, la conexión MQTT y los datos publicados

## Figura 13. HiveMQ Web Client conectado al broker, con la suscripción aula/uts/# y un comando hacia el LED rojo

## Figura 14. Mensajes publicados por el ESP32 en los tópicos del equipo y por otros equipos del aula

Lectura de las evidencias. Las capturas aportan tres observaciones útiles para el proyecto. Primero, los mensajes del equipo llegan con un intervalo de 5 s y en QoS 0, como se programó. Segundo, la temperatura publicada (29,5 a 30,0 °C) y la humedad (63 a 64 %) corresponden al ambiente del laboratorio; esa temperatura ya supera el umbral de 28 °C usado como valor de prueba en las Semanas 7 y 8, lo que confirma que el umbral debe calibrarse para la cocina real y para el clima de la región. Tercero, la luminosidad publicada fue 0 en todas las capturas del equipo, el extremo inferior de la escala; antes de usar el LDR en RF-03 debe verificarse el módulo cubriéndolo y descubriéndolo, y ajustarse el umbral de luz.

Pruebas de funcionamiento

La Tabla 34 resume las pruebas realizadas en el laboratorio y su resultado.

## Tabla 34

Pruebas de funcionamiento de la comunicación MQTT

| Prueba | Procedimiento | Resultado obtenido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión WiFi y MQTT | Cargar el programa y abrir el Monitor Serial a 115200 baudios. | Aparecen «[OK] WiFi conectado» con la IP y el RSSI, y «Conectando MQTT...OK». | Figura 12 |
| Publicación periódica | Observar el Monitor Serial y el cliente web durante varios ciclos. | Temperatura, humedad y luminosidad cada 5 s, en QoS 0. | Figura 12 y Figura 14 |
| Monitoreo del equipo | Suscribirse a aula/uts/brayan_maria/#. | Llegan los tres datos y el mensaje «online». | Figura 14 |
| Suscripción a otros equipos | Suscribirse a aula/uts/#. | Se reciben en tiempo real los mensajes de los demás equipos. | Figura 13 |
| Comando al LED rojo | Publicar «1» y luego «0» en actuadores/led_rojo (QoS 1). | El LED se enciende y se apaga; el Monitor Serial confirma cada cambio. | Figura 13 y Figura 9 |
| Comando al buzzer | Publicar «1» y luego «0» en actuadores/buzzer (QoS 1). | El buzzer se activa y se desactiva; el Monitor Serial confirma cada cambio. | Figura 13 |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Las pruebas con fallas inducidas (caída del broker, pérdida del WiFi, client ID duplicado) quedaron documentadas en el siguiente apartado, pero su ejecución en el prototipo queda pendiente para las próximas semanas. Tampoco se midió todavía la latencia entre el evento y la recepción en el cliente; para verificar RNF-02 se propone comparar la marca de tiempo del mensaje en el cliente web con la del Monitor Serial.

Fallos de conexión y estrategias de recuperación

Un dispositivo que vigila una cocina debe seguir siendo útil cuando falla la red o el broker (RNF-01). Se documentan los fallos más probables, la forma de detectarlos con el Monitor Serial y la acción de recuperación asociada (Tabla 35); los códigos que devuelve client.state() se listan en la Tabla 36.

## Tabla 35

Fallos de conexión documentados

| Fallo | Causa probable | Cómo se detecta | Recuperación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin conexión WiFi | SSID o clave incorrectos, red de 5 GHz o router fuera de alcance. | Mensaje «[ERROR] No conectó. Estado WiFi» con el código 1 o 4. | Recuperación por capas de la Semana 9 (reconexión, reinicio del radio y watchdog); en el laboratorio, reintento cada 20 s. |
| Broker inaccesible | Caída del servicio, puerto 1883 bloqueado o red sin Internet. | «Fallo, rc=-2» (client.state()). | reconnectMQTT() reintenta cada 2 s. |
| Conexión perdida en operación | WiFi inestable o vencimiento del keep-alive. | client.connected() devuelve false (rc=-3). | Se reconecta, se vuelve a suscribir y se publica «online». |
| Client ID duplicado | Otro equipo usa el mismo client_id. | Desconexiones repetidas del ESP32. | Usar un client ID único por equipo. |
| Comando que no llega | Tópico mal escrito o payload distinto de 1, ON, 0 u OFF. | No aparece «Mensaje recibido» en el Monitor Serial. | Verificar el tópico completo y el payload. |
| Lectura inválida del DHT11 | Cableado o lectura demasiado rápida. | «[ERROR] Fallo lectura DHT11». | Se omite el ciclo y se reintenta a los 5 s. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 36

Códigos de client.state() de PubSubClient

| Código | Constante | Significado |
| --- | --- | --- |
| -4 | MQTT_CONNECTION_TIMEOUT | El broker no respondió dentro del tiempo de espera. |
| -3 | MQTT_CONNECTION_LOST | Se perdió la conexión con el broker. |
| -2 | MQTT_CONNECT_FAILED | No se pudo establecer la conexión con el broker. |
| -1 | MQTT_DISCONNECTED | El cliente se desconectó limpiamente. |
| 0 | MQTT_CONNECTED | Conectado. |
| 1 a 5 | MQTT_CONNECT_BAD_PROTOCOL a MQTT_CONNECT_UNAUTHORIZED | El broker rechazó la conexión: protocolo, client ID, servicio, credenciales o autorización. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

## Tabla 37

Estrategias de recuperación ante fallos

| Estrategia | Descripción | Mecanismo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Recuperación del WiFi por capas | Reconexión automática, reinicio del radio y watchdog, sin bloquear el programa (Semana 9). | gestionarWiFi() | Implementada |
| Verificación del enlace MQTT | En cada vuelta del bucle se comprueba la conexión con el broker. | client.connected() | Implementada |
| Reconexión al broker | Bucle de reintentos cada 2 s hasta conectar. | reconnectMQTT() | Implementada |
| Re-suscripción | Tras reconectar se vuelve a suscribir con QoS 1, porque la sesión no persiste. | client.subscribe() | Implementada |
| Anuncio de presencia | Publica «online» al conectar. | client.publish(topic_estado) | Implementada |
| Validación de lecturas | Descarta las lecturas NaN del DHT11. | isnan() | Implementada |
| Last Will y estado retenido | El broker publica «offline» si el ESP32 se desconecta sin avisar. | client.connect() con will y retain | Propuesta |
| Reconexión MQTT no bloqueante | Reintentos con millis() y espera creciente, sin detener el bucle, integrados en gestionarWiFi(). | millis() | Propuesta |
| Búfer local de lecturas | Guarda lecturas en memoria no volátil mientras no hay broker. | LittleFS o Preferences | Propuesta |
| Broker propio con MQTTS | Broker privado con TLS, usuario y contraseña. | Mosquitto o HiveMQ Cloud (puerto 8883) | Propuesta |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Un aspecto crítico para SafeKitchen IoT es que la reconexión MQTT del laboratorio es bloqueante, a diferencia de la supervisión del WiFi de la Semana 9: mientras dure la caída del broker, el bucle de reconnectMQTT() impide ejecutar otras tareas. Cuando se integren la alarma local (RF-06) y los sensores de gas y presencia, la alarma sonora y visual deberá seguir funcionando aunque no haya WiFi ni broker; por eso la reconexión debe pasar a ser no bloqueante. La nube complementa la seguridad local, pero no la reemplaza.

Seguridad y privacidad en SafeKitchen IoT

El broker público es adecuado para aprender, pero no para un producto que vigila a un adulto mayor. Los datos de presencia, inmovilidad y hábitos de cocina son datos personales y, según la Ley Estatutaria 1581 de 2012, su tratamiento exige medidas de seguridad y la autorización del titular (Congreso de la República de Colombia, 2012). La Tabla 38 analiza los riesgos del esquema actual y las medidas propuestas.

## Tabla 38

Riesgos del broker público y medidas propuestas para el proyecto final

| Riesgo | Consecuencia en SafeKitchen IoT | Medida propuesta |
| --- | --- | --- |
| Lectura de los tópicos por terceros | Cualquiera puede ver la temperatura, la presencia y los hábitos de la vivienda. | Broker propio o en la nube con MQTTS, usuario y contraseña, y ACL por tópico. |
| Comandos falsos a los actuadores | Un tercero podría apagar el buzzer durante una emergencia o activarlo sin motivo. | Autenticación y ACL; la alarma local no debe depender de comandos remotos ni poder silenciarse por ellos. |
| Suplantación del client ID | El broker desconecta al ESP32 legítimo y se pierde el monitoreo. | Client ID único y credenciales por dispositivo. |
| Mensajes sin cifrar | Los datos viajan en texto claro por la red. | TLS (puerto 8883) con certificado de la autoridad certificadora cargado en el ESP32. |
| Sin garantía de disponibilidad | Una caída del broker deja sin notificaciones al cuidador (RF-05). | Broker con alta disponibilidad, Last Will y búfer local de lecturas. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Mejoras propuestas para el proyecto final

La actividad deja identificadas cuatro mejoras que aún no están implementadas. La primera es el Last Will con estado retenido, para que la aplicación del cuidador sepa si el dispositivo está «online» u «offline». La segunda es la publicación inmediata de las alertas al cruzar un umbral: con un ciclo de 5 s, esperar a la siguiente publicación periódica podría consumir todo el margen del RNF-02 (menos de 5 s), de modo que el evento de alerta debe enviarse al instante y la telemetría seguir su ciclo normal. La tercera es la migración a MQTTS con un broker propio. La cuarta es la reconexión no bloqueante. El Código 11 muestra las tres primeras de forma esquemática.

// PROPUESTA: no implementada en la Semana 10

#include <WiFiClientSecure.h>

WiFiClientSecure espClient;               // reemplaza a WiFiClient (MQTTS)

const char* topic_alerta = "aula/uts/brayan_maria/alerta";

// En setup(): certificado raíz del broker y puerto TLS

//   espClient.setCACert(CERT_RAIZ_BROKER);

//   client.setServer("broker.ejemplo.com", 8883);

// 1) Last Will: el broker publica "offline" (retenido) si el ESP32 se cae

bool conectarBroker() {

bool ok = client.connect(client_id, "usuario", "clave",

topic_estado, 1, true, "offline");

if (ok) client.publish(topic_estado, "online", true);   // retenido

return ok;

}

// 2) Alerta inmediata: se publica al cruzar el umbral, sin esperar los 5 s

void notificarAlerta(const char* causa) {

client.publish(topic_alerta, causa);    // por ejemplo, "temperatura"

}

## Código 11. Semana 10 (propuesta): Last Will, alerta inmediata y MQTTS

Preguntas orientadoras

Las preguntas de reflexión de la semana se responden desde el punto de vista de SafeKitchen IoT:

      - ¿Por qué MQTT es más eficiente que HTTP para la telemetría? Porque reduce la cantidad de datos y de intercambios necesarios para entregar cada lectura. Su cabecera fija mínima es de 2 bytes, y publicar «29.5» en aula/uts/brayan_maria/temperatura ocupa 41 bytes (1 de tipo, 1 de longitud, 2 de longitud del tópico, 33 del tópico y 4 del payload), mientras que una solicitud HTTP POST mínima con el mismo dato ya ronda o supera los 100 bytes y además espera una respuesta (Fielding et al., 2022; Banks et al., 2019). A esto se suman la conexión persistente, el envío de mensajes a varios consumidores y el canal de retorno hacia los actuadores sin consultas periódicas (Naik, 2017; Al-Fuqaha et al., 2015).

      - ¿Qué pasa si el broker MQTT se cae y cómo se recupera el sistema? El ESP32 detecta la caída porque client.connected() pasa a falso, deja de publicar y entra en reconnectMQTT(), que reintenta cada 2 s e imprime el código rc. Al volver el broker, el ESP32 se reconecta, publica «online» y se suscribe de nuevo a los tópicos de actuadores, porque la sesión es limpia. Las lecturas del periodo de caída se pierden (QoS 0 y sin búfer local) y la reconexión bloquea el bucle; por eso se proponen la reconexión no bloqueante, el Last Will, el búfer local y un broker de alta disponibilidad.

      - ¿Qué nivel de QoS usar para la temperatura y para los comandos de actuadores? Para la temperatura, QoS 1 en el diseño final, porque alimenta la alarma y el histórico y un duplicado es inofensivo; en el laboratorio PubSubClient publicó en QoS 0. Para los comandos, QoS 1: la orden no puede perderse y, como «1» y «0» son idempotentes, repetirla no cambia el resultado. QoS 2 solo se justifica para comandos no idempotentes (por ejemplo, «alternar»).

      - ¿Cómo se asegura la comunicación MQTT? Con MQTTS (TLS en el puerto 8883), que cifra el canal, autentica al broker y garantiza la integridad de los mensajes (Rescorla, 2018; HiveMQ, 2024), junto con usuario y contraseña, ACL por tópico, un client ID único y un broker privado. En el ESP32 se reemplaza WiFiClient por WiFiClientSecure, se carga el certificado con setCACert() y se conecta al puerto 8883, a costa de más RAM y CPU durante el handshake TLS. En el laboratorio no se usó MQTTS porque los datos de prueba no son sensibles.

      - ¿Cómo se relaciona esta semana con el objetivo final del proyecto? El objetivo es un sistema que prevenga incendios, fugas de gas y accidentes en la cocina y permita supervisarlo a distancia. La Semana 7 dio la lectura y la depuración, la Semana 8 el núcleo local (percepción, decisión y actuación), la Semana 9 la conectividad WiFi y la Semana 10 el canal de comunicación con el resto del sistema: los datos salen del ESP32 hacia un broker y los comandos regresan a los actuadores. Con la estructura de tópicos y los niveles de QoS definidos, el proyecto queda preparado para la aplicación del cuidador, las notificaciones (RF-05) y el histórico.

Cierre de la Semana 10

Con la Semana 10, SafeKitchen IoT cuenta con el canal de comunicación entre el dispositivo y el resto del sistema; la cobertura de cada requerimiento se actualiza en la Tabla 40. Los pasos siguientes son integrar los sensores MQ-2 y HC-SR04 y publicar sus datos, construir la aplicación del cuidador y las notificaciones remotas (RF-05), guardar las lecturas en una base de datos para el histórico, y migrar a un broker propio con MQTTS y reconexión no bloqueante.

# Evolución del proyecto por semanas

La Tabla 39 resume cómo han evolucionado los componentes de SafeKitchen IoT entre la Semana 7 y la Semana 10.

## Tabla 39

Evolución de los componentes de SafeKitchen IoT

| Componente | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensores | DHT11 y LDR leídos y validados | DHT11 leído y validado (el LDR se reintegrará al circuito) | DHT11 leído y validado | DHT11 y LDR (reintegrado en el GPIO 34) publicados por MQTT |
| Actuadores | No implementados | LED rojo, LED verde, buzzer y pulsador | Se mantienen LED, buzzer y pulsador | LED rojo y buzzer, también controlados a distancia por MQTT |
| Lógica | Solo lectura y umbrales con mensajes de alerta | Condicionales if/else sobre la temperatura | Condicionales if/else y lógica de red (reintentos y watchdog) | Callback MQTT y publicación periódica con millis() |
| Comunicación | Serial (depuración) | Serial (USB) | WiFi (inalámbrica) y Serial | WiFi, MQTT y Serial |
| Conectividad | Aislado | Aislado | Conectado a red local | Sesión con broker MQTT |
| Nube | No | No | Preparado para enviar datos | Broker público HiveMQ (laboratorio) |
| Automatización | No | Respuesta a condiciones | Respuesta a condiciones con recuperación ante fallas de red | Respuesta local y comandos remotos |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

A partir de esta evolución, la Tabla 40 resume el nivel de cobertura de los requerimientos del documento técnico al cierre de la Semana 10.

## Tabla 40

Cobertura de los requerimientos al cierre de la Semana 10

| Requerimiento | Estado | Avance |
| --- | --- | --- |
| RF-01 Detección de gas y humo | Pendiente | El sensor MQ-2 aún no está integrado al circuito; el tópico gas queda propuesto. |
| RF-02 Monitoreo de temperatura | Parcial | DHT11 leído y validado, con alertas por umbral (Semana 7), respuesta local (Semana 8) y publicación por MQTT cada 5 s (Semana 10); falta evaluar el evento en la plataforma y calibrar el umbral, pues el ambiente del laboratorio ya superó 28 °C. |
| RF-03 Detección de luces encendidas | Parcial | LDR reintegrado al circuito y publicado por MQTT (Semana 10); su lectura fue 0 en las capturas, por lo que falta calibrarlo y definir la referencia horaria. |
| RF-04 Presencia e inmovilidad | Pendiente | El sensor HC-SR04 aún no está integrado al circuito; el tópico presencia queda propuesto. |
| RF-05 Notificaciones remotas | Parcial | Canal MQTT con broker público funcionando (Semana 10); faltan el tópico de alerta, las reglas y la aplicación o notificación para el cuidador. |
| RF-06 Alarma local | Parcial | LED, buzzer y pulsador para la alerta por temperatura (Semana 8); LED rojo y buzzer también activables a distancia por MQTT (Semana 10); falta extenderla a gas, humo y presencia. |
| RNF-01 Disponibilidad | Parcial | Reconexión WiFi, watchdog y modo local (Semana 9); reconexión MQTT con re-suscripción (Semana 10); faltan Last Will, reconexión MQTT no bloqueante y respaldo de energía. |
| RNF-02 Tiempo de respuesta | Pendiente | Ya existe el canal de envío, pero la latencia no se ha medido; se propone publicar las alertas por evento. |
| RNF-03 Usabilidad | Pendiente | Depende del dashboard o de la aplicación para el cuidador. |
| RNF-04 Confiabilidad | Parcial | Validación de lecturas con isnan() también antes de publicar, y umbrales iniciales; falta calibrar los sensores en la cocina. |
| RNF-05 Escalabilidad y mantenibilidad | Parcial | Los tópicos jerárquicos por variable permiten sumar sensores sin cambiar los consumidores; se comprobará al integrar MQ-2 y HC-SR04. |

Nota: Tabla elaborada por el autor.

Frente a lo definido en este documento técnico, quedan pendientes los sensores MQ-2 y HC-SR04 (RF-01 y RF-04), las notificaciones remotas al cuidador (RF-05), un broker propio y seguro para la capa 3 (hoy se usa un broker público de laboratorio) y la aplicación para el cuidador (capa 4), que se irán incorporando en las semanas siguientes.

# Bibliografía

Adafruit. (s. f.). DHT sensor library [Software]. GitHub. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095

Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (s. f.). DHT11 humidity and temperature sensor [Hoja de datos]. https://akizukidenshi.com/goodsaffix/DHT11_20180119.pdf

Arduino. (2023). WiFi Library Documentation. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/wifi/

Arduino. (s. f.). Serial. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/

Banks, A., Briggs, E., Borgendale, K., & Gupta, R. (Eds.). (2019). MQTT version 5.0 (OASIS Standard). OASIS. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

Banks, A., & Gupta, R. (Eds.). (2014). MQTT version 3.1.1 (OASIS Standard). OASIS. http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

Casado-Vara, R. & Prieto, J. (2020). Smart Buildings and IoT: Environmental Monitoring Approaches.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Espressif Systems. (2024). ESP32 Wi-Fi Driver Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi.html

Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Series Datasheet.

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). HTTP semantics (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

HiveMQ. (2024). MQTT essentials. https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

HiveMQ. (s. f.). HiveMQ MQTT WebSocket client [Software]. http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

Karagiannis, V., Chatzimisios, P., Vázquez-Gallego, F., & Alonso-Zarate, J. (2015). A survey on application layer protocols for the Internet of Things. Transaction on IoT and Cloud Computing, 3(1), 11–17.

Madakam, S. et al. (2019). Internet of Things (IoT): A Literature Review.

MQTT.org. (2024). MQTT: The standard for IoT messaging. https://mqtt.org/

Naik, N. (2017). Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. In 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE) (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/SysEng.2017.8088251

O'Leary, N. (s. f.). PubSubClient: A client library for MQTT messaging [Software]. GitHub. https://github.com/knolleary/pubsubclient

Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3 (RFC 8446). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446

Shelby, Z., Hartke, K., & Bormann, C. (2014). The Constrained Application Protocol (CoAP) (RFC 7252). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7252